NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Bacău - Pașcani “, județele Bacău, Neamț și Iași

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| - Descrierea situaţiei actuale | În prezent, legătura dintre municipiile Bacău și Pașcani se realizează prin intermediul drumului național DN 2 încadrat ca drum european E85, care are o bandă pe sens, acesta traversând în mare parte localități liniare, ceea ce conduce la viteze de parcurs limitate, iar ponderea traficului greu este de circa 20%. În aceste condiții rețeaua existentă asigură o viteză medie de circulație de aproximativ 73 km/h pe sectorul DN2, cuprins între Bacău (DN2F) și intersecție DN2/DN28 (nord de municipiul Roman), iar între intersecția DN/DN28 și municipiul Pașcani (via DJ 208) viteza medie de circulație este de 51 km/h. Astfel, durata totală de parcurs între municipiile Bacău și Pașcani este de aproximativ 1h și 18 min, iar viteza medie de circulație între Bacău și Pașcani (pe ruta DN2/DJ 208) este de circa 62 km/h. Sectorul DN2, cuprins între intersecția DN2/DN28 și intersecția cu DN28A (Moțca) inregistrează o viteză medie de circulație de circa 80 km/h. Proiectul este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport. Pentru stabilirea traseului, a fost analizată o gamă largă de alternative, pe secțiuni, în cadrul Analizei Multicriterială – etapa 1 și 2, având ca punct de început zona de conexiune cu viitoarea Variantă de Ocolire Bacău și ca punct de final zona orașului Pașcani. Traseul pentru care s-a optat și a fost avizat cu profil de autostradă, traversează teritoriul județelor Bacău (km 0+000-21+217), Neamț (km 21+217- 49+299) și Iași (km 49+299 – km 77+393.7). Necesitatea și oportunitatea investiției - realizarea Autostrăzii contribuie la: reducerea timpului de deplasare între orașele Bacău și Pașcani și, implicit, la îmbunătățirea conectivității la nivel regional; asigură un parcurs mai rapid pentru traficul de pasageri și mărfuri, prin viteză ridicată de deplasare; reducerea costurilor operaționale; îmbunătățirea siguranței circulației; limitarea impactului asupra mediului; creșterea gradului de accesibilitate. Volumele de trafic estimate ce vor fi atrase de autostradă, exprimate ca medie zilnică anuală (MZA) pentru anul 2025 sunt circa 31.000 vehicule etalon (MZA) între Bacău și Roman, 21.000 vehicule etalon (MZA) între Roman și Săbăoani și circa 5.500 vehicule etalon (MZA) între Săbăoani și Pașcani, în condițiile în care de la Pașcani va exista o continuare a unui drum de mare viteză spre Suceava, Tg. Neamț (Transilvania) sau Iași. La nivelul anului 2045, aceste valori cresc la circa 38.000 vehicule etalon, 28.500 vehicule etalon și 31.000 vehicule etalon. Categoria de importanță a obiectivului este ,,deosebită’’ (B), iar din punct de vedere funcțional și al traficului, se încadrează în clasa tehnică I |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Schimbări preconizate | Descrierea investiției Traseul autostrăzii este amplasat pe raza Județelor Bacău, Neamț și Iași. Unitățile Administrativ Teritoriale traversate sunt: Săucești [BC]; Itești [BC]; Berești-Bistrița [BC]; Filipești [BC]; Moldoveni [NT]; Secuieni [NT]; Horia [NT]; Trifești [NT]; Dulcești [NT]; Cordun [NT]; Săbăoani[NT]; Gherăești [NT]; Mircești [IS]; Hălăucești [IS]; Mogoșești - Siret [IS]; Stolniceni - Prăjescu [IS]; Pașcani [IS]. Suprafața totală a terenului care se estimează a fi ocupată de lucrările autostrăzii este de 1.469,68 ha, aparținând atât proprietății domeniului public național și local cât și persoanelor fizice și juridice. Principalele soluţii tehnice Soluțiile tehnice adoptate au la bază normele, normativele în vigoare, investigațiile și studiile de teren topografice, geotehnice, hidrologice și hidraulice, studiul de trafic, determinări de laborator și calcule de dimensionare specifice. Elementele geometrice în plan și în profil longitudinal sunt adaptate pentru viteza de proiectare de 140 km/h. Traseul în plan Autostrada Bacău - Pașcani are o lungime de 77,394 km și se împarte în 3 tronsoane / loturi distincte, respectiv: - Lotul 1 (km 0+000 – km 30+300), între UAT Săucești [BC] și Trifești [NT], cu lungimea de 30,300 km. - Lotul 2 (km 30+300 – km 49+299), între Trifești [NT] și Gherăești [NT], cu lungimea de 18,999 km. - Lotul 3 (km 49+299 – km 77+393.7) , între Mircești [IS] și Pașcani [IS], cu lungimea de 28.095 km. - Lotul 1: (km 0+000 – km 30+300), între Săucești și Trifești – lungime 30,300 km Punctul de început (km 0+000) al autostrăzii Bacău-Pașcani își are originea în Nodul Rutier „C” (km 19+000) al Variantei de Ocolire Bacău, respectiv Nodul Bacău al Autostrăzii. Autostrada are o dezvoltare pe partea dreaptă a DN2, paralel cu acesta de la km 3+000 până la km 10+000, urmând ca la km 11+000 să traverseze DN2 respectiv la km 11+350 traversează Magistrala de Cale Ferată dublă CF500 continuând să aibă o dezvoltare pe partea stânga a DN2. La km 14+000 intersectează DC7, la km 15+000 DC8 iar la km 17+000 traversează DJ 159, la km 26+750 este intersectat DJ 158, iar la km 27+900 traversează DC90. Lotul 1 se finalizează la aproximativ 1 km Sud-Est de localitatea Trifești și aproximativ 2.5 km Sud-Vest de localitatea Horia. Din punct de vedere geometric în plan, autoastrada pe Lotul 1 este caracterizată de racordări cu raze de cerc ce se încadrează între 1700 m – 5500 m. - Lotul 2: (km 30+300 – km 49+299), între Trifești și Gherăești - lungime de 18,999 km Are o dezvoltare preponderent Sud – Nord. La km 35+800 intersectează DN 15D, urmând ca pe sectorul cuprins între km 36+900 - 37+900 să aibă o dezvoltare paralelă cu DN 15D. Între km 39+200 și km 40+000 traseul traversează aria protejată Natură 2000, inclusiv răul Moldova. La km 41+960 intersectează DC52 între localitățile Gherăiești și Săbăoani, la 44+355 drumul local ce conectează Săbăoani de Pildești, la 46+265 DC52, la 47+540 intersectează DN2 (E85), iar la 47+800 intersectează DJ208 după care ocolește localitatea Iugani pe la Est. Din punct de vedere geometric în plan, autoastrada pe Lotul 2 este caracterizată de racordări cu raze de cerc ce se înscriu în valori de 1500 m – 4500 m. - Lotul 3: (km 49+299 – km 77+393.7), între Mircești și Pașcani – lungime 28,095 km Are o dezvoltare preponderent Sud – Nord. La km 50+070 intersectează DJ208. Pe sectorul cuprins între km 54+000 - km 57+000 ocolește pe la Vest localitatea Hălăucești, urmând ca spre final, între km 60+700 și 61+400 traseul să se încadreze pe un coridor între construcții (case) și pădure. Până la km 65+000 traseul se dezvoltă paralel cu magistrala de cale ferată CF500, la Vest de Localitatea Cozmești. În zona km 68+700 se încadrează pe coridorul dintre Brătești și Stolniceni – Prăjescu. Din zona km 72 traseul ocolește localitatea Sodomeni prin Est și municipiul Pașcani pe la Vest. În zona km 71+300-71+400 traversează viitoarea autostradă A8 (Târgu Neamț – Iași). La km 72+900 intersectează DC111 (Strada Morilor) urmând să se facă descărcarea autostrăzii în DN28A (Strada Moldovei). Din punct de vedere al geometriei în plan, autoastrada pe Lotul 3 este caracterizată de raze de cerc ce se înscriu în valori cuprinse între 1100 m – 4500 m. Viteza de proiectare este de 140 km/h iar nodurile rutiere tip B sunt proiectate la viteză de 60 km/h iar cele tip A sunt proiectate la viteză de 80 km/h. Profilul longitudinal Din punct de vedere al elementelor geometrice în profil longitudinal, Lotul 1 este proiectat cu raze de cerc cuprinse între 8.500 m – 120.000 m; Lotul 2 cu raze de cerc cuprinse între 10.000 m – 35.000 m; Lotul 3 cu de raze de cerc cuprinse între 8.487 m – 25.000 m, valori ce sunt în conformitate cu prevederile normativului ind. PD162 - privind proiectarea autostrăzilor extraurbane. În urmă analizei distanței de vizibilitate, pe mai mult de 90% din lungimea Autostrăzii Bacău – Pașcani se poate circula cu viteza de 140 km/h. Profilul transversal Lățime platforma Autostrada: 26,00 m, din care: - - parte carosabilă (2 benzi pe sens): 4 x 3,75 m = 15,00 m; - - bandă mediană (impermeabilizată): 3,00 m; - - bandă staționare de urgență, câte una pe fiecare sens de circulație: 2x2,50m =5,00 m; - - acostamente: 2 x 0,50 m=1,00 m; - - benzi de ghidare: 4 x 0,50 m; - - spațiu pentru parapete (în afară platformei): 2 x 1,00 m; Drumuri de clasă tehnică III: Lățime platformă drumuri de clasă tehnică III (drumuri naționale, europene): 12.00 m din care: parte carosabilă de 7,00 m; acostamente 2x2,50 m din care 0,50 m bandă de încadrare (cu sistem rutier ca partea carosabilă); spațiu parapete de protecție 2x1,00 m. Profilul transversal tip pentru drumuri de clasă tehnică III (drum național):10.00 m din care: parte carosabilă de 7,00 m; acostamente de 2x1,50 m din care 0,75 m bandă de încadrare (cu sistem rutier ca partea carosabilă); spațiu parapete de protecție 2x1,00 m. Profilul transversal tip pentru drumuri de clasă tehnică III (drum județean): 9.00 m din care: parte carosabilă de 7,00 m; acostamente de 2x1,00 m din care 0,50 m bandă de încadrare (cu sistem rutier ca partea carosabilă); spațiu parapete de protecție 2x1,00 m. Drumuri de clasă tehnică IV: Profilul transversal tip pentru drumuri de clasă tehnică IV (drum comunal): 8.00 m din care: parte carosabilă de 6,00 m; acostamente de 2x1,00 m din care 0,25 m bandă de încadrare (cu sistem rutier ca partea carosabilă); spațiu parapete de protecție 2x1,00 m. Drumuri de clasă tehnică V: Profilul transversal tip pentru drumuri de clasă tehnică V (drum local, drum agricol): 5.00 m din care parte carosabilă de 4,00 m; acostamente de 2x0,50 m; spațiu parapete de protecție 2x1,00 m. Profilul transversal tip pe rampele drumurilor de clasă tehnică V (drum local, agricol): 7.00 m din care parte carosabilă de 5,50 m; acostamente de 2x 0,75 m. Spațiu pentru amplasarea parapetelor 2 x 1,00 m Lățime platformă bucle și bretelele unidirecționale 6.0 m din care: 4.0 m parte carosabilă; acostamente de câte 2x1.00 m din care 0.25 m bandă de încadrare; spațiu parapete de protecție 2x1,00 m; Lățime platformă pentru buclele și bretelele bidirectionale: 9.0 m din care: 7.00 m parte carosabilă; acostamente de câte 2x1.00 m din care 0.25 m bandă de încadrare; spațiu parapete de protecție 2x1,00 m; Profilul transversal tip pentru drumuri de întreținere - platformă de 3,50 m Deverele au valori între 2.50% (profil acoperiș) și 4.50% (profil supraînalțat). Pe sectoarele de amenajare a bretelelor de acces la noduri deverul maxim este de 7%, corelat cu viteza de proiectare. Structura rutieră Structura rutieră semirigidă:  4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată;  6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură;  14 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură;  25 cm agregate naturale stabilizate cu ciment;  30 cm fundație de balast;  20 cm strat de formă din balast. Structura rutieră pe zona mediană (impermeabilizată) a autostrăzii este alcătuită din: 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată; 20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment; strat de fundație din balast. Structura rutieră pe zona destinată parapetelui: 4 cm mixtură asfaltică BA16 uzură 50/70; 12 cm balast stabilizat cu ciment; strat balast – min. 30 cm. Structura rutieră pentru bretelele din cadrul nodurilor rutiere este identică cu cea prevăzută pe autostradă; Pentru drum național clasa tehnică III: DN2 (Km 17+510) 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată 6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură 8 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură 25 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 30 cm fundație de balast 15 cm strat de formă din balast DN2 (Km 29+860) 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată 6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură 10 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură 25 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 30 cm fundație de balast 15 cm strat de formă din balast DN15D (Km 34+910) 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată 6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură 8 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură 20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 25 cm fundație de balast 15 cm strat de formă din balast DN2 (Km 41+310) 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată 6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură 8 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură 20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 25 cm fundație de balast 15 cm strat de formă din balast DN2 (Km 47+441) 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată 6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură 10 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură 20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 25 cm fundație de balast 15 cm strat de formă din balast DN28A (Km 75+113) 4 cm MAS16 rul PMB45/80 Mixtură asfaltică stabilizată 6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură 12 cm AB31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu criblură 20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 25 cm fundație de balast 15 cm strat de formă din balast Pentru drum județean clasă tehnică III  4 cm BA16 rul PMB45/80 Beton asfaltic cu criblură  6 cm BAD22.4 leg PMB45/80 Beton asfaltic deschis cu criblură  8 cm AB31.5 bază 50/70 Anrobat bituminos cu criblură  20 cm agregate naturale stabilizate cu ciment  25 cm fundație de balast  15 cm strat de formă din balast Pentru drum comunal clasa tehnică IV  4 cm BAPC16 rul 50/70 Beton asfaltic cu pietriș concasat  8 cm ABPC31.5 baza 50/70 Anrobat bituminos cu pietriș concasat  25 cm piatră spartă  30 cm fundație de balast  20 cm strat de formă din balast Pentru drum local clasa tehnică V: 15 cm piatră spartă; 10 cm fundație de balast; 7 cm nisip; Platforme parcări (CIC, S1, S3, PSD)  25 cm BcR4.5 beton de ciment rutier  15 cm agregate naturale stabilizate cu ciment  20 cm strat superior de fundație din balast  15 cm strat inferior de fundație din balast Drum de întreținere: 15 cm Piatră spartă; 15 cm Fundație de balast. Lucrări de colectarea și evacuarea apelor Colectarea apelor de pe platforma autostrăzii: Apele pluviale se colectează în șanțuri trapezoidale amplasate la piciorul taluzului de rambleu sau la marginea fâșiei de parapete în debleu. Pe toată lungimea de rambleu a autostrăzii, la marginea acostamentelor sunt rigole de acostament care colectează apele de pe platformă și prin intermediul casiurilor de pe taluze apele sunt debușate în șanțurile de la nivelul terenului. Casiurile pentru descărcarea rigolelor de acostament sunt prevăzute din 25 m în 25 m. Pentru protecția drumurilor de întreținere și a înlocuirilor drumurilor la traversările cu cursuri de apă, a fost prevazata o rigolă pavată în drum de pământ. Colectarea apelor pluviale de pe taluzele naturale: Apele pluviale care se scurg pe suprafețele naturale având pante către piciorul rambleurilor autostrăzii sunt colectate prin șanțuri amplasate la piciorul taluzului pentru preîntâmpinarea infiltrațiilor la baza rambleurilor și destabilizarea terasamentelor. În debleuri, apele pluviale care se scurg pe suprafață debleurilor se colectează prin intermediul șanțurilor prevăzute la marginea acostamentelor. Drenarea apelor de înfiltrație în taluzele rambleurilor Apele de înfiltrație în corpul rambleurilor se drenează către exterior prin intermediul stratului inferior de fundație din material granular prevăzut în cadrul structurii rutiere. Podețe: - sunt prevăzute 100 de podețe, respectiv: 40 pe autostradă; 38 la nodurile rutiere; 10 podețe pentru relocări drumuri; 12 pentru drumurile de întreținere. Totodată pe traseul autostrăzii sunt prevăzute și podețe de dimensiuni mai mici pentru continuizare șanțuri și podețe ce permit subtraversarea mamiferelor; Noduri rutiere Pe traseul Autostrăzii Bacău - Pașcani sunt prevăzute 9 noduri rutiere, respectiv: 1. Nod Bacău – Nord -amplasat la km 0+508 al autostrăzii și se dezvoltă ținând cont de Varianta de Ocolire Bacău. Geometria este de tip „Trompetă”, nodul rutier este de tip “B”. Nodul este amplasat pe raza UAT Săucești. Având în vedere că acest nod rutier conține o bretea din Varianta de Ocolire Bacău, ce se va executa după ce acesta va fi dată în exploatare, se va trata separat. După terminarea lucrărilor la Varianta de Ocolire în zona km 0+000 a autostrăzii vor fi necesare lucrări de demolare. Pe tronsonul principal de autostradă este prevăzută o bretea de legătură cu Varianta de Ocolire Bacău, aproximativ poziție kilometrică 0+500, care permite schimbarea direcției în ambele sensuri de circulație, Bretea Bacău Nord. 2. Nod Filipești - amplasat la km 17+512 al autostrăzii. Geometria este de tip „Trompetă”, cu descărcare în DN2 (E85), nodul rutier este de tip “B”. Trompeta descarcă traficul într-o intersecție giratorie la DN2, conexiunea realizându-se printr-o bretea cu lungime de aprox. 700 m care traversează magistrala de cale ferată CF500. 3. Nod Roman Sud - amplasat la km 29+850 al autostrăzii. Geometria este de tip „Trompetă”, cu descărcare în DN2 (E85), nodul rutier este de tip “B”. Conexiunea se realizează printr-o bretea cu lungime de aprox. 1400 m care traversează magistrala de cale ferată CF500. 4. Nod Roman Vest - amplasat la km 34+815 al autostrăzii. Geometria este de tip „Treflă Parțială”, cu descărcare în DN15D într-o intersecție giratorie. Nodul rutier este de tip “B”. 5. Nod Roman Nord - amplasat la km 41+335 al autostrăzii. Geometria este de tip „Trompetă Dublă”, cu descărcarea în DN2 (E85), nodul rutier este de tip “B”. Cele 2 trompete sunt conectate printr-o bretea cu lungime de aprox. 4100 m care traversează magistrala de cale ferată CF500. În cadrul acestui nod sunt prevăzute două intersecții giratorii pe DN2 respectiv la intersecția între DN 2 – DJ 201C. 6. Nod Săbăoani - amplasat la km 47+437 al autostrăzii. Geometria este de tip „Trompetă Dublă”, cu descărcare în DN2 (E85), în apropierea intersecției dintre DN2 și DN28. Nodul rutier este de tip “B”. Cele 2 brațe ale nodului rutier asigură relațiile de ieșire / intrare de pe / în autostradă și descarcă în DN2 cu câte o intersecție giratorie ce asigură restul de relații (direcții). 7. Nodul Mogoșești Siret - amplasat la km 59+178 al autostrăzii. Geometria este de tip „Trompetă”, cu descărcare în DJ 208, nodul rutier este de tip “B”. Trompeta descarcă traficul printr-o bretea într-o intersecție giratorie la DJ208. 8. Nod Rutier Autostrada – Autostrada Târgu Mureș – Iași - amplasat la km 71+374 al autostrăzii. Geometria este de tip „Turbion”. Particularitatea acestui nod constă în faptul că are rolul de a realiza conexiunea între Autostrada Bacău-Pașcani cu Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț –Iași. Acest nod rutier este de tip “A”. 9. Nod Rutier Pașcani - amplasat la km 76+505 al autostrăzii. Geometria este de tip „Trompetă”, se descarcă traficul printr-o bretea într-o intersecție giratorie în DN 28A, nodul rutier este de tip “B”. - Lucrări poduri, pasaje, viaducte și structuri casetate Dimensionarea structurilor a fost efectuată pentru încărcările cu sarcini prevăzute de EUROCOD pentru convoaiele de calcul LM1, LM2, iar podurile au fost verificate hidraulic pentru debitul de Q2%. Durata de viață a podurilor, pasajelor, viaductelor este de 100 ani. La traversarea obstacolelor, s-au respectat următoarele gabarite pe verticală: - Drumuri clasificate (autostradă) – 5.50 m; Drumuri neclasificate – 5.00 m; Linii CF – 7.80 m; - Cursuri de apă – 1.00 m deasupra nivelului apei (NAQ 2%). Profilul transversal al pasajelor pe DN, DJ și Drumuri Locale sunt proiectate cu o parte carosabilă de 7.80 m cu 2 trotuare de 1.75m, iar parapetele este tip H4b cu lățime de lucru W2. Suprastructura lucrărilor de artă de pe autostradă este formată din două tabliere (câte unul pe fiecare sens de circulație), executate din grinzi prefabricate precomprimate din beton pentru deschideri până în 40.00m și grinzi metalice pentru deschideri între 50.00 – 70.00m. Grinzile de beton utilizate au înălțimea de 1.03 m - 2.10 m iar lungimea acestora variază funcție de obstacolele traversate, iar cele metalice 3.00 m. Grinzile sunt solidarizate la partea superioară cu o placă de suprabetonare din beton armat cu clasa de rezistență C35/45, turnată monolit și cu ajutorul unor predale prefabricate având rol de cofraj. Sistemul placă de suprabetonare + predala prefabricate are o grosime minimă de 25 cm. Dimensiunile plăcii de suprabetonare în partea sa superioară (12.00m+2x0.75m) permit execuția unei părți carosabile de 12.00 m lățime, și montarea parapetelor de siguranță, de tip „foarte greu” la extremitățile părții carosabile 2 x 0.75m. Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu aparate de reazem elastometrice din neopren armat. Pentru un răspuns eficient al suprastructurii la acțiunile seismice, sunt prevăzute antretoaze monolite din beton armat la ambele capete ale tablierului, iar pe banchetele infrastructurilor se execută dispozitive antiseismice. Racordarea structurii cu terasamentul drumului se va face cu ajutorul plăcilor de racordare L=6.00m, pentru evitarea tasarilor diferite între umplutura de pământ din spatele culeelor și terasamentul drumului. Racordarea în plan orizontal se va face prin intermediul sferturilor de con pereate. La fiecare capăt al pasajului se vor executa casiuri pentru scurgerea apelor și scări de acces. Calea este alcătuită din: 4 cm ATD16 asfalt turnat dur; 4 cm ATD16 asfalt turnat dur; 3 cm BA8 Beton asfaltic (protecție hidroizolație); 1 cm hidroizolație. Sunt prevăzute 112 de structuri: Nr. crt; Tip structura; Poz. Km median; Denumire. AUTOSTRADA. 1; Pasaj; 1+240; Pasaj pe DL peste autostradă. 2; Structură casetată; 1+285; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 3; Structură casetată; 1+595; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 4; Structură casetată; 1+924; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 5; Pasaj; 3+080; Pasaj pe DL peste autostradă. 6; Pasaj; 3+390; Pasaj pentru permeabilitate faună peste autostradă. 7; Pasaj; 4+640; Pasaj pe DC12 peste autostradă. 8; Pod; 5+136; Pod pe autostradă peste valea Izvoarelor. 9; Pasaj; 5+820; Pasaj pentru permeabilitate faună peste autostradă. 10; Pasaj; 7+210; Pasaj pe DJ207F peste autostradă. 11; Pasaj; 9+410; Pasaj pe autostradă peste DL. 12; Pod; 10+330; Pod pe autostradă peste pârâul Berești. 13; Pasaj; 11+120; Pasaj pe autostradă peste DN2 și CF. 14; Pasaj; 11+970; Pasaj pe DL peste autostradă. 15; Pasaj; 12+690; Pasaj pe DL peste autostradă. 16; Pod; 12+978; Pod pe autostradă peste râul Precista. 17; Pasaj; 14+190; Pasaj pe DC7 peste autostradă. 18; Structură casetată; 14+920; Structură casetată pe autostradă peste DC8. 19; Pod; 15+237; Pod pe autostradă peste vale. 20; Pod; 16+667; Pod pe autostradă peste pârâul Turbata. 21; Structură casetată; 16+905; Structură casetată pe autostradă peste DJ159. 22; Structură casetată; 18+190; Structură casetată pe autostradă peste DL. 23; Pod; 18+310; Pod pe autostradă peste valea Mitocului. 24; Pod; 20+100; Pod pe autostradă peste vale și DL. 25; Structură casetată; 20+745; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 26; Pasaj; 21+470; Pasaj pe DC537 peste autostradă și CF. 27; Structură casetată; 23+345; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 28; Pasaj; 24+370; Pasaj pe DL peste autostradă. 29; Pod; 26+225; Pod pe autostradă peste pârâul Sirbilor. 30; Structură casetată; 26+660; Structură casetată pe autostradă peste DJ158. 31; Pod; 27+470; Pod pe autostradă peste pârâul Valea Neagră. 32; Pasaj; 27+910; Pasaj pe DC90 peste autostradă. 33; Pod; +80; Pod pe DC90 peste pârâul Valea Neagră. 34; Structură casetată; 28+535; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 35; Pasaj; 30+155; Pasaj pe DL peste autostradă. 36; Pasaj; 30+220; Pasaj pentru permeabilitate faună peste autostradă. 37; Viaduct; 31+620; Viaduct pe autostradă peste vale. 38; Structură casetată; 31+780; Structură casetată pe autostradă peste DJ157. 39; Pod; 33+275; Pod pe autostradă peste valea Moldova Seacă. 40; Pod; 33+610; Pod pe autostradă peste vale. 41; Structură casetată; 33+880; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 42; Pasaj; 34+815; Pasaj pe DN15D peste autostradă. 43; Structură casetată; 36+830; Structură casetată pe autostradă peste DL. 44; Structură casetată; 38+161; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 45; Structură casetată; 39+221; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 46; Structură casetată; 39+331; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 47; Pod; 39+670; Pod pe autostradă peste Râul Moldova. 48; Pod; 40+500; Pod pe autostradă peste pârâul Ciurlacul și DL relocat. 49; Pasaj; 41+700; Pasaj pe DC51 peste autostradă. 50; Structură casetată; 42+735; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 51; Pasaj; 44+140; Pasaj pe DC54 peste autostradă. 52; Pasaj; 46+105; Pasaj pe DC52 peste autostradă. 53; Pasaj; 47+441; Pasaj pe autostradă peste DN2. 54; Pasaj; 48+910; Pasaj pe DL peste autostradă. 55; Structură casetată; 50+070; Structură casetată pe autostradă peste DJ208. 56; Pasaj; 51+265; Pasaj pe DL peste autostradă. 57; Structură casetată; 51+665; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 58; Structură casetată; 53+615; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 59; Pasaj; 54+630; Pasaj pe DC103 peste autostradă. 60; Structură casetată; 55+855; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 61; Pasaj; 56+815; Pasaj pe DJ208G peste autostradă. 62; Pasaj; 58+435; Pasaj pe DL peste autostradă. 63; Pod; 60+110; Pod pe autostradă peste pârâul Valea Dragă. 64; Pasaj; 60+641; Pasaj pe autostradă peste DC104. 65; Structură casetată; 63+450; Structură casetată pe autostradă peste DL. 66; Pasaj; 63+595; Pasaj pe autostradă peste CF. 67; Pasaj; 64+660; Pasaj pe autostradă peste DJ208O și vale. 68; Pasaj; 66+125; Pasaj pe DL peste autostradă. 69; Structură casetată; 66+770; Structură casetată pe autostradă pentru permeabilitate faună. 70; Pod; 67+980; Pod pe autostradă peste pârâul Parul. 71; Pasaj; 68+585; Pasaj pe DL peste autostradă. 72; Pod; 69+040; Pod pe autostradă peste pârâul Zmeul. 73; Pasaj; 69+595; Pasaj pe DL peste autostradă. 74; Pasaj; 70+260; Pasaj pe DJ208L peste autostradă. 75; Pasaj; 2+507; Pasaj pe DJ208L relocat peste autostrada A8. 76; Pod; 72+370; Pod pe autostradă peste pârâul Văduțul. 77; Pasaj; 72+878; Pasaj pe autostradă peste DC111. 78; Pod; 73+490; Pod pe autostradă peste pârâul Boșteni. 79; Pasaj; 73+880; Pasaj pe DL peste autostradă. 80; Pasaj; 75+113; Pasaj pe autostradă peste DN28A. 81; Pasaj; 75+940; Pasaj pe DL peste autostradă. 82; Pod; 76+210; Pod pe autostradă peste pârâul Gâștești. NOD Bacău NORD. 1; Pasaj; 1+389; Pasaj pe bretea Nod Bacău Nord peste autostradă. 2; Pod; +479; Pod pe bretea Nod Bacău Nord peste râul Precista. 3; Pod; 1+166; Pod pe bretea Nod Bacău Nord peste râul Precista. NOD Filipești. 1; Pasaj; 1+026; Pasaj pe bretea principală Nod Filipești peste CF si autostradă. 2; Pasaj; +488; Pasaj pe bretea 5 Nod Filipești peste CF. 3; Pasaj; +240; Pasaj pe bretea 6 Nod Filipești peste CF. NOD Roman SUD. 1; Pasaj; 1+483; Pasaj pe bretea principală Nod Roman Sud peste autostradă. 2; Viaduct; 1+924; Viaduct pe bretea Nod Roman Sud peste vale. 3; Pasaj; 3+000; Pasaj pe bretea principală Nod Roman Sud peste CF. NOD Roman NORD. 1; Pasaj; 1+357; Pasaj pe bretea principală Nod Roman Nord peste autostradă. 2; Structură casetată; 1+790; Structură casetată pe bretea principală Nod Roman Nord peste DC51. 3; Pasaj; 3+863; Pasaj pe bretea principală Nod Roman Nord peste DL. 4; Pasaj; 5+472; Pasaj pe bretea principală Nod Roman Nord peste CF. 5; Pasaj; 6+227; Pasaj pe bretea principală Nod Roman Nord peste DN2. NOD Mogoșești-Siret. 1; Pasaj; 1+586; Pasaj pe bretea principală Nod Mogoșești Siret peste autostradă. 2; Pasaj; 2+455; Pasaj pe bretea principală Nod Mogoșești Siret peste CF. NOD A7-A8. 1; Pasaj; +478; Pasaj pe bretea 6 peste strada 13 Decembrie. 2; Pasaj; 7+225; Pasaj pe autostrada A8 peste strada 13 Decembrie. 3; Pasaj; +301; Pasaj pe bretea 4 peste strada 13 Decembrie. 4; Pasaj; 7+510; Pasaj pe autostrada A8 peste bretea 2 si 3. 5; Pasaj; 7+917; Pasaj pe autostrada A8 peste autostrada A7. 6; Pasaj; 8+360; Pasaj pe autostrada A8 peste bretea 4 si 1. 7; Pasaj; 1+708; Pasaj pe bretea 1 peste autostrada A7 si bretea 4. 8; Pasaj; 2+120; Pasaj pe bretea 1 peste bretea 2 si 3. 9; Pasaj; 1+704; Pasaj pe bretea 2 peste autostrada A7 si bretea 3. 10; Pasaj; 2+148; Pasaj pe bretea 2 peste bretea 4 si 1. 11; Pasaj; 1+396; Pasaj pe bretea 3 peste autostrada A7. 12; Pasaj; 1+275; Pasaj pe bretea 4 peste autostrada A7. NOD Pașcani. 1; Pasaj; 1+190; Pasaj pe bretea principală Nod Pașcani peste autostradă. 2; Pod; 2+245; Pod pe bretea principală Nod Pașcani peste pârâul Gâștești. Dotări ale autostrăzii Spații servicii tip S1 – km 6+900 (stânga + dreapta) prevăzute cu: parcare autoturisme - 84 locuri + 15 locuri în benzinărie; parcare autoturisme electrice – 6 locuri; parcare autocare - 6 locuri; parcare autovehicule grele - 33 locuri; parcare pentru persoane cu dizabilități - 6 locuri. Parcare de scurtă durata - km 25+300 (stânga + dreapta) prevăzută cu: parcare autoturisme - 31 locuri; parcare autoturisme electrice - 6 locuri; parcare autocare - 2 locuri; parcare autovehicule grele - 15 locuri; parcare pentru persoane cu dizabilități - 4 locuri. Centru de întretinere și coordonare (CIC), inclusiv Centru de Monitorizare și Informare (CMI) – km 34+815 (Roman): Centrul de Monitorizare și Informare va fi prevăzut cu toate dotările hardware și software necesare, echipamente de stocare și birotică, funcțiile și interfață softului de centru pentru a permite gestionarea tuturor informațiilor pentru autostrada și transmiterea mesajelor privind condiţiile de trafic şi meteorologice participanților la trafic. Spațiu pentru servicii tip S3, inclusiv Parcare Securizată – km 52+300 (stânga + dreapta) cu dublă funcționalicate incluzând și Parcare Securizată prevăzută cu: parcare autoturisme - 94 locuri + 7 locuri în benzinărie; parcare autoturisme electrice - 6 locuri; parcare autocare - 6 locuri; parcare autovehicule grele - 48 locuri; parcare pentru persoane cu diszbilități - 5 locuri. Parcare de scurtă durata - km 65+300 (stânga + dreapta) prevăzută cu: parcare autoturisme - 31 locuri; parcare autoturisme electrice - 6 locuri; parcare autocare - 2 locuri; parcare autovehicule grele - 15 locuri; parcare pentru persoane cu dizabilități - 4 locuri. Aceste dotări se vor realiza în concordanță cu prevederile din Normativul Privind Proiectarea Autostrăzilor Extraurbane-PD 162-2002, corelat cu documentul TEM 2001 –Standardele TEM și Practici Recomandate , Ediția a III-a, 4-6 decembrie 2001. S-a urmărit amplasarea optimă față de rețelele existente (rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele electrice, rețele telefonice, rețele de drumuri obișnuite, etc.). Siguranța circulației - Parapeți Este prevăzută amplasarea parapeților pe toată lungimea Autostrăzii, atât pe zona mediană cât și pe zonele laterale pentru delimitarea părții carosabile. Pentru zona de urgență a cărei lungime este de 160 m, aflată în zona mediană, s-a prevăzut un tip de parapet demontabil care să asigure atât montarea cât și demontarea, în timp redus și în condiții de siguranță rutieră, respectându-se normele de siguranță la crash test. În unghiurile generate între bretele și partea carosabilă s-au amplasat atenuatori de șoc. Pe parapetele de siguranță se montează elemente retro-reflectorizante (catadioptrii, fluturași reflectorizanți sau alte elemente reflectorizante). Pe rampele structurilor și pe structuri s-a prevăzut parapete tip H4b cu lățime de lucru W2=0.75 m. În cale curentă, s-a prevăzut parapete tip N2, H1, H2 și H3 funcție de înălțimea rambleului și geometria traseului, precum și de categoria drumului. Lățimea de lucru al parapetelui rutier este W3 =1.00 m. Pentru protejarea traficului pietonal (incluzând personalul de întreținere în caz de accidente rutiere) parapetul pietonal va fi amplasat pe ambele părți ale lucrărilor de artă la limita trotuarului. - Panouri anticoliziune În cadrul proiectului au fost prevezute pe o lungime de aproximativ 9660m, panouri anticoliziune (din plase), poziţionate stânga sau dreapta autostrăzii. - Lucrări de semnalizare verticală și orizontală Sistemul de semnalizare și marcaj a fost proiectat atât pe Autostradă cât și pe drumurile de categorie inferioară care intersectează Autostrada precum și pe rețeaua rutieră din culoarul Autostrăzii, unde s-a proiectat semnalizarea rutieră pentru orientarea către autostradă. Sistemul de dirijare și orientare a circulației pe autostradă și drumurile adiacente este completat, coordonat și armonizat cu semnalizarea verticală (indicatoare de circulație de avertizare, de obligativitate, de informare și orientare, adiționale la indicatoare, etc.). Semnalizarea rutieră verticală conține următoarele elemente: indicatoare de avertizare; indicatoare de reglementare; indicatoare de orientare și informare. Pe traseul autostrăzii cât și pe drumurile destinate traficului internațional și pe bretelele nodurilor rutiere s-au prevăzut indicatoare de circulație de dimensiuni foarte mari iar pe celelalte categorii de drumuri relocate s-au prevăzut indicatoare de dimensiuni normale. - Marcajele rutiere În funcție de locul unde se aplică și rolul pe care trebuie să-l aibă în dirijarea și orientarea circulației, s-au prevăzut mai multe tipuri de marcaje: -longitudinale (pentru separarea sensurilor de circulație, delimitarea benzilor de circualatie, delimitarea părții carosabile, etc.); -transversale (pentru stabilirea locurilor de oprire, marcarea sectoarelor de drum pe care trebuie redusă viteză, pentru ghidare, săgeți și inscripții, marcaje laterale pe lucrările de artă, marcaje speciale, etc.). Marcajele rutiere vor fi prevăzute conform Standardului SR 1848/7-2015 “Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere”. Marcajul lateral se realizează cu efect rezonator, fiind aplicat într-o singură trecere, cu o înălțime a stratului de baza de 3.00 mm și o înălțime a elementelor rezonatoare de 6.00 mm. Pentru a se evita apariția acvaplanării, marcajul cu efect rezonator se va întrerupe din 10,00 m în 10,00 m, pe câte 5.00 cm. Distanța dintre două elemente rezonatoare succesive va fi de circa 150 mm, iar lungimea elementului rezonator va fi de circa 50 mm. Nodurile rutiere s-au presemnalizat la 3000, 2000, 1000 și la 50,00 m de începutul benzii de decelerare s-a prevăzut portal, iar la desprinderea benzii suplimentare de bandă curentă s-a prevăzut consola în "T". Iluminatul public: este prevăzut la nodurile rutiere; sensurile giratorii; spații de servicii; parcări; Centru de Întreținere și Coordonare, pe structurile de la: km 11+120; km 12+978; km 27+470; km 31+620; km 33+610; km 39+740; km 60+600;km 67+980; km 75+100. Sistemul de iluminat este de tip telegestiune. Punctele de aprindere sunt echipate cu celulă fotoelectrică și senzori de trafic pentru posibilitatea de gestionare a intensității luminoase funcție de trafic sau de intervalul orar și eficientă energetică a sistemului de iluminat. În cazul unei avarii, sistemul de telegestiune trebuie să fie operaţional și să transmită date în sistem. Sistem de monitorizare trafic (ITS) Proiectul pentru Sistemul ITS asigură setul minim de servicii de informare a participanţilor la trafic și managementul reţelei rutiere, necesar pentru Reţea Trans-Europeană de Transport Rutier, respectiv: servicii de informare privind evenimentele în timp real şi avertizări; servicii de informare privind condiţiile de trafic; servicii de informare privind limitele de viteză; servicii de informare asupra timpului de călătorie; servicii de control al respectării legislaţiei privind viteză; servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere; servicii pentru managementul strategic al traficului pe coridoare; servicii de management al incidentelor rutiere; servicii privind reglementările transporturilor speciale şi de mărfuri periculoase; servicii de informare şi management a parcărilor pentru vehicule de transport marfă; servicii de taxare şi control al accesului pe autostradă; servicii de monitorizare şi control a greutăţii şi gabaritului vehiculelor; servicii de monitorizare, siguranţă şi securizare a infrastructurii. În vederea asigurării serviciilor menționate mai înainte au fost prevăzute sisteme și subsisteme specifice de culegere a datelor, de monitorizare, recunoaștere și procesare a datelor. - Lucrări de consolidare Sunt prevăzute lucrari de îmbunătățire a terenului de fundare de suprafață și de adâncime, lucrări de susținere și protecție a terasamentelor, de diverse tipuri: - Strat anticapilar - Pământ îmbunătățit cu lianți hidraulici - Ranforsarea rambleului cu geogrile - Pernă de loess - Protecție taluz cu georetele - Protecție taluz cu piatră spartă - Slituri drenante - Protecție taluz cu geocelule - Zid de sprijin din pământ armat - Piloți din beton armat - Zid de sprijin din pământ armat cu parament vertical. Lucrări hidrotehnice Pentru asigurarea unei curgeri hidraulice optime a apei pe sub poduri, dar și pentru protejarea rambleului drumului, atunci când este în contact cu ape curgătoare sau ape stătătoare, se impune construirea unor lucrări hidrotehnice. Sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări hidrotehnice: protecție albie cu zid din gabioane și saltea din gabioane; recalibrarea albiei; protecţie taluz cu pereu din dale de beton; descărcător în trepte din gabioane; lucrări de preluare și evacuare a apelor pluviale - șanțuri și rigole. Restabiliri legături rutiere Traseul autostrăzii intersectează o serie de drumuri de diverse categorii (agricole, exploatare, drumuri intre tarlale) întrerupând continuitatea acestora. În funcție de importanta lor, s-au prevăzut intersecții denivelate fară acces la autostrada sau devierea lor în lungul autostrăzii cu gruparea lor în vederea realizării unei treceri comune peste autostrada. Continuitatea drumurilor agricole și a acceselor locale s-a prevăzut prin trecere denivelată peste sau pe sub autostradă, prin deschiderile podurilor sau pasajelor. Lucrări de protecția mediului Principalele lucrări pentru asigurarea protecției mediului prevăzute în proiect sunt pentru protecția calității apei și solurilor, constând în construcții pentru epurarea apelor meteorice (ansambluri separatoare de hidrocarburi și bazine decantoare). Separatoarele de hidrocarburi sunt construcții din beton armat, acoperite, acesul și descărcarea din separatoarele de hidrocarburi se face prin fante de admisie, de formă dreptunghiulară. Separatoarele de hidrocarburi sunt dimensionate cu un by-pass astfel încât, la depășirea debitului pentru care au fost proiectate, apa să fie deviată pe sanțul adiacent, nemaifiind necesară epurarea acesteia. Amenajare Peisagistică: Pentru taluzurile rezultate cu pantă mai mică, sau egală cu 1:2, acestea se vor reface prin înierbarea naturală a suprafețelor verzi, noi create, prin introducerea a trei specii noi de plante erbacee, dar totodată prin păstrarea speciilor spontane care vor rezulta din solul refolosit; plantări pe taluzuri cu plante perene. Sistemul de protecție împotriva zăpezii: Zonele și tipul unde s-au prevăzut perdele forestiere, sunt: - Lot 1 (km 0+000 – km 30+300) - perdele principale de protecție dispuse pe o suprafață de 33,40 ha; - Lot 2 (km 30+300 – km 49+299) - perdele principale de protecție dispuse pe o suprafață de 7,71 ha; - Lot 3 (km 49+299 – km 77+393.7) - perdele principale de protecție dispuse pe o suprafață de 25,99 ha; - Lot 2 (km 30+300 – km 49+299) - perdele secundare de protecție dispuse pe o suprafață de 12,89 ha; - Lot 1 (km 0+000 – km 30+300) - lizierele de protecție dispuse pe o suprafață de 36,40 ha; - Lot 2 (km 30+300 – km 49+299) - lizierele de protecție dispuse pe o suprafață de 3,81 ha; - Lot 3 (km 49+299 – km 77+393.7) - lizierele de protecție dispuse pe o suprafață de 19,80 ha. Panouri fonoabsorbante: Pe traseul Autostrăzii Bacău - Pașcani sunt prevăzute panouri fonoabsorbante cu rol în reducerea zgomotului în zonele sensibile pentru biodiversitate cât și în localități: Zone sensibile biodiversitate km început; km sfârşit; Poziție; Lungime (m). 15+100; 16+200; Dreapta; 1100. 38+100; 38+400; Stanga; 300. 38+100; 39+950; Dreapta; 1850. 38+600; 39+950; Stanga; 1350. Zone reducerea nivelului de zgomot în zona localităţilor Nr. crt.; km început; km sfârşit; Partea pe care se instalează; Lungime (m); Localitatea învecinată. 1.; 4+100; 6+100; Stânga; 2000; Dumbrava. 2.; 4+300; 4+800; Dreapta; 500; Siretu. 3.; 5+600; 6+000; Dreapta; 400; Siretu. 4.; 8+700; 9+100; Stânga; 400; Bereşti-Bistriţa. 5.; 11+400; 12+900; Dreapta; 1500; Filipeşti. 6.; 14+000; 15+100; Dreapta; 1100; Filipeşti. 7.; 16+500; 17+000; Dreapta; 500; Filipeşti. 8.; 16+900; 17+000; Stânga; 100; Cârligi. 9.; 26+550; 26+750; Dreapta; 200; Secuieni. 10.; 26+550; 26+700; Stânga; 150; Secuieni. 11.; 27+800; 28+800; Stânga; 1000; Trifeşti. 12.; 31+400; 32+200; Stânga; 800; Trifeşti. 13.; 36+200; 36+600; Stânga; 400; Miron Costin. 14.; 38+400; 38+600; Stânga; 200; Roşiori. 15.; 2+140; 2+620; Bretea Nod Roman Nord - Dreapta; 480; Cordun - Simioneşti. 16.; 46+000; 46+100; Dreapta; 100; Săbăoani. 17.; 46+120; 46+200; Stânga; 80; Gherăeşti. 18.; 46+200; 46+500; Dreapta; 300; Săbăoani. 19.; 47+100; 47+300; Dreapta; 200; Săbăoani. 20.; 47+200; 47+400; Stânga; 200; Teţcani. 21.; 47+475; 47+600; Stânga; 125; Teţcani. 22.; 49+200; 49+350; Stânga; 150; Iugani. 23.; 50+300; 51+000; Dreapta; 700; Mirceşti. 24.; 54+600; 56+500; Dreapta; 1900; Tudor Vladimirescu. 25.; 60+200; 60+900; Dreapta; 700; Hălăuceşti. 26.; 60+500; 60+750; Stânga; 250; Muncelul de Sus. 27.; 64+500; 64+700; Dreapta; 200; Cozmeşti. 28.; 71+700; 73+900; Stânga; 2200; Sandomeni şi Boşteni. 29.; 72+800; 73+100; Dreapta; 300; Municipiul Paşcani. 30.; 74+800; 75+800; Dreapta; 1000; Municipiul Paşcani. 31.; 74+800; 75+400; Stânga; 600; Municipiul Paşcani. Împrejmuire autostradă Traseul autostrăzii Bacău - Pașcani este prevăzut cu gard din plasă, (sârmă zincată cu H=1.50m) pentru a preveni pătrunderea animalelor pe carosabil, acestea reducând riscul coliziunii animalelor cu autovehiculele. Mutări şi protejări de instalaţii Se vor reloca/proteja rețelele identificate pe traseul autostrăzii, de tipul: rețele electrice de joasă și medie tensiune; rețele electrice de înaltă tensiune 110 kV respectiv LEA 220 kV; rețele distribuție gaze naturale; rețele transport și distribuție gaze naturale; rețele alimentare apă; rețele telecomunicații; rețele de îmbunătățiri funciare (canale ANIF). |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| - Impactul macroeconomic | - Realizarea autostrăzii conduce la creșterea volumului investițiilor atrase direct şi indirect, cuantificând şi beneficii economice de tipul: - - reducerea costului cu timpul de exploatare al vehiculelor; - - reducerea costului de operare al vehiculelor; - - reducerea costului accidentelor; - - reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului. |
| --- | --- |
| - Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu. |
| - Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. |
| - Impactul social | - Pe lângă beneficiile economice pe care le va genera, construcţia autostrăzii va genera efectele pozitive asupra gradului de ocupare a forţei de muncă care se estimează la un numar de 3420 angajaţi pentru perioada execuţiei lucrărilor, va conduce la reducerea uzurii autovehiculelor și reducerea timpilor de parcurs. |
| - Impactul asupra mediului | Lucrările propuse au impact minim asupra mediului. A fost obţinut Acordul de Mediu nr. 2 din 04.04.2022 emis de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - impozit pe profit; - impozit pe venit; - bugetele locale: - impozit pe profit; - bugetul asigurărilor sociale de stat: - contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| - Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: - bugetul de stat, din acesta: - cheltuieli de personal; - bunuri și servicii; - bugetele locale: - cheltuieli de personal; - bunuri şi servicii; - bugetul asigurărilor sociale de stat: - cheltuieli de personal; - bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| - Impact financiar, plus/minus, din care: - bugetul de stat; - bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| - Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| - Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile (P.N.R.R.) și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| - Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ - acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; - acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| - Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. |
| --- | --- |
| - Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Documentaţia tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză şi a fost avizată de către: - CTE-C.N.A.I.R.–S.A. cu avizul nr. 5179/11.03.2022; - CTE-Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu avizul nr. 38/47 din 08.04.2022. - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice cu avizul nr. 20/06.05.2022. |
| - Informaţii privind avizarea de către - Consiliul Legislativ - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - Consiliul Economic şi Social - Consiliul Concurenţei - Curtea de Conturi | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| - Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| - Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| - Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | # Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| - Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Bacău - Pașcani“, județele Bacău, Neamț și Iași, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

VICEPRIM – MINISTRU,

MINISTRUL Transporturilor ȘI Infrastructurii

SORIN MIHAI GRINDEANU

AVIZĂM:

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CSEKE ATTILA ZOLTAN

- MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

IOAN MARCEL BOLOȘ

MINISTRUL FINANȚELOR

ADRIAN CÂCIU

SECRETAR DE STAT

IONEL SCRIOȘTEANU

SECRETAR GENERAL

MARIANA IONIȚĂ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

ADRIAN DANIEL GĂVRUȚA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

LAURA – ELENA ȚOPA

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA – DIANA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

FELIX ARDELEAN

DIRECȚIA PROIECTE STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECTOR

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE, AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ȘI MEDIU

DIRECTOR

MIRELA CEBANU