MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

O R D I N  Nr. ……. din ……………………

pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare și inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități – RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.  3.850/2024

Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. ………… din …………………, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare și inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități – RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.  3.850/2024,

luând în considerare prevederile art. II din HG nr. 1.534/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare și inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități – RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.  3.850/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.180 din 27 noiembrie 2024, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:

a) AETR – Acordul European privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994;

b) atestare – procedura prin care se confirmă dobândirea de către un solicitant a competențelor profesionale necesare efectuării activității de inspecție pentru tahografele de o anumită marcă, tip și variantă  ce fac parte dintr-o anumită generație și versiune, cu un tip de dispozitiv de inspecție și  care este finalizată prin eliberarea de către RAR a unui certificat de atestare ce certifică dreptul solicitantului de a efectua inspecția pentru tahografele respective cu dispozitivele de inspecție prevăzute;

c) ATLV -  atelier pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză;

d) CIV - cartea de identitate a vehiculului;

e) declarație de conformitate – declarația de conformitate privind funcţionarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor tahografelor noi sau reparate;

f) dezinstalare - procesul de deconectare a tahografului de la sursa de alimentare cu electricitate și de la alte componente ale instalației autovehiculului, de demontare a acestuia din bordul autovehiculului, urmată de verificarea funcționalității acestuia și emiterea unei declarații de dezinstalare care atestă dacă tahograful este funcțional sau nu;

g) dovadă de inspecție – documentul care atestă efectuarea inspecției tahografului și/sau a limitatorului de viteză;

h) extindere a competențelor profesionale - procedura prin care se confirmă dobândirea de către personalul atestat a unor competențe profesionale suplimentare necesare efectuării activității de inspecție pentru tahografele ce fac parte dintr-o altă generație și versiune, pentru tahografele de un anumit tip și variantă și pentru dispozitivele de inspecție de un anumit tip și variantă altele decât cele prevăzute în certificatul de atestare/reatestare în vigoare și care este finalizată prin eliberarea de către RAR a unui certificat de atestare/reatestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial;

i) ITLV - inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză;

j) reatestare – procedura periodică prin care se confirmă menținerea și actualizarea de către personalul atestat a competențelor profesionale necesare efectuării activității de inspecție pentru tahografele și dispozitivele de inspecție prevăzute în certificatul de atestare/reatestare emis anterior și  care este finalizată prin eliberarea de către RAR a unui certificat de reatestare;

k) RNTR 1 - Reglementări privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare;

l) RNTR 9 - Reglementări privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin OMTCT nr. 2.131/2005, cu modificările și completările ulterioare;

m) tahograf reintegrat – tahograf deconectat de la sursa de alimentare cu electricitate și de la alte componente ale instalației unui autovehicul în vederea instalării pe un alt autovehicul.”

2. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (6) și art. 10 alin. (5) din HG nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 899/2003:

a) operatorii economici autorizați trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a ITLV, gestionat de RAR, denumit în continuare aplicație informatică RAR, și prin personalul implicat în activitatea de ITLV trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;

b) autovehiculul rutier va fi reținut în ATLV maximum 45 de minute după finalizarea lucrărilor din planul de operațiuni prevăzut în anexa nr. 1, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul ATLV respectiv;

c) personalul atestat are obligația de a înștiința persoanele ce prezintă autovehiculele la ITLV asupra posibilității selectării autovehiculului pentru reverificare de către inspectorii RAR, cu toate consecințele care decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de așteptare. Personalul atestat va pune la dispoziția inspectorului RAR autovehiculul și documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITLV. ATLV și personalul atestat vor asigura toate condițiile pentru efectuarea reverificării de către inspectorul RAR; reverificările efectuate vor acoperi, după caz, integral planul de operațiuni corespunzător prestației efectuate;

d) persoana atestată nu poate efectua altă ITLV pe perioada reverificării ITLV selectate;

e) operatorii economici autorizaţi trebuie să pună la dispoziţia inspectorilor RAR documentaţiile tehnice de instalare şi/sau reparare pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză, și toate documentele și înregistrările care au stat la baza efectuării ITLV.

(3) Frecvența reinspecțiilor prevăzute la  art. 4 alin. (6) litera  b) și art. 10 alin. (5)  lit. b) din HG nr. 899/2003 se stabilește, pentru fiecare persoana atestată, pe baza unor criterii cantitative și calitative în funcție de:

a) numărul inspecțiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;

b) generația și versiunea tahografelor inspectate;

c) activitățile desfășurate;

d) modificarea rezultatului la reinspecție a autovehiculelor selectate;

e) gravitatea eventualelor fapte constatate la reinspecțiile anterioare.”

4. Articolele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. – (1) Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certifică în ceea ce priveşte funcționarea corectă şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor, în limitele precizate în Regulamentul (CE) nr. 1360/2002, Regulamentul (UE) nr. 165/2014, Regulamentul (UE) 2016/799 sau în Regulamentul (UE) 2021/1228, prin intermediul sigilării, după caz, și emiterii unei declarații  de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, la prezentele reglementări.

(2) În cazul reintegrării de tahografe dezinstalate de pe alte autovehicule se emite de asemenea o declarație de conformitate.

Art. 9. – (1) După instalarea și/sau repararea unui tahograf, se efectuează obligatoriu inspecția acestuia.

(2) După activarea și calibrarea tahografului digital sau inteligent se efectuează obligatoriu inspecția tahografului.

(3) După instalarea sau repararea limitatoarelor de viteză trebuie efectuată reglarea acestora. Limitatorul de viteză trebuie reglat astfel încât viteza maximă a autovehiculului pe care este instalat să nu depăşească valoarea precizată la art. 141 alin. (1) - (4) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Activarea tahografului instalat de către producătorul autovehiculului sau aflat în bordul autovehiculului nou și neactivat se efectuează în cadrul tuturor ATLV care realizează ITLV, cu excepția cazului tahografelor universale, pentru care activarea este permisă exclusiv personalului ATLV autorizat, care deține certificat de instalare pentru tipul respectiv de tahograf.”

5. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul unui autovehicul echipat cu un sistem de limitare a vitezei integrat în construcţia autovehiculului din fabricaţie, care nu preia semnalul de viteză de la un tahograf sau în cazul unui autovehicul care preia semnalul de viteză de la un tahograf şi la care nu poate fi determinată viteza fixată (Vset), ATLV va solicita o declaraţie de limitare a vitezei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, emisă de către un operator economic abilitat de producătorul autovehiculului respectiv sau de reprezentantul  acestuia  autorizat de RAR în conformitate cu RNTR 9. În baza acestei declaraţii se va înscrie pe plăcuța de instalare viteza fixată la care este reglat limitatorul de viteză. Operațiunile vor fi înregistrate într-un registru al declarațiilor de limitare a vitezei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 62 la prezentele reglementări.”

6. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin excepție de la prevederile alin. (3), declarația de limitare a vitezei poate fi emisă de un ATLV autorizat sau de un operator economic autorizat în conformitate cu RNTR 9 prin utilizarea unui tester ce permite determinarea Vset și tipărirea unui raport care să conțină următoarele date: număr identificare vehicul, lungimea desfășurată a anvelopei, constanta K, dimensiunea anvelopelor și Vset, necesare emiterii declarației de limitare a vitezei. Activitățile efectuate în acest scop de către ATLV se înregistrează în registrul declarațiilor de limitare a vitezei.”

7. Articolul 11 se abrogă.

8. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Personalul atestat și ATLV sunt responsabili de integritatea și de siguranța cardului de atelier.”

9. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Toate datele descărcate și toate documentele întocmite în cadrul activităților de instalare, reparare sau inspecție tahografe și/sau limitatoare de viteză sunt păstrate la dispoziția inspectorilor RAR și a persoanelor împuternicite de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să constate și să dispună măsurile conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2003.”

10. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care contractul de muncă între un ATLV și personalul atestat, posesor al unui card de atelier, încetează sau în cazul în care personalul atestat încetează să mai desfășoare activități de inspecție tahografe, cardul de atelier este menținut în siguranță până la solicitarea inspectorilor RAR; ATLV este obligat să îl predea RAR și să solicite dezactivarea contului de acces în aplicația informatică RAR.”

11. La capitolul II, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cap. II – Cerințe de organizare și funcționare a atelierelor în care se efectuează activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză”

12. La articolul 15, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 15.  - (1) ATLV este un punct de lucru care aparține unui operator economic având prevăzut în obiectul de activitate cuprins în actul constitutiv sau în actul de înființare desfășurarea de activități de:

- testare și analize tehnice dacă efectuează activități de inspecții de tahografe și/sau limitatoare de viteză;

- de reparare și întreținere autovehicule dacă efectuează activități de instalare și/sau reparare de tahografe și/sau limitatoare de viteză.

(2) Activitatea de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, inclusiv activitatea de înlocuire a tahografelor, se poate desfășura doar în cadrul unui ATLV fix.”

13. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Activitatea de inspecție a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, de înlocuire a senzorilor de mișcare, a cablurilor și/sau a modulelor DSRC se poate desfășura și prin intermediul unui ATLV mobil.”

14. La articolul 15 alineatul (6), literele a) și b) se abrogă.

15. La articolul 15 alineatul (6), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) să emită rapoarte de ITLV, care conțin datele prevăzute în anexa nr. 10;”

16. La articolul 15 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„ d1) să dețină un registru de declarații de limitare a vitezei;”

17. La articolul 15 alineatul (6), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ i) să emită comenzi de lucru pentru activitățile de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză. Comenzile trebuie să specifice:

- activitățile și operațiunile executate;

- personalul executant;

- datele de identificare ale autovehicului;

- datele de identificare ale tahografului și/sau ale limitatorului de viteză.”

18. La articolul 15 alineatul (7), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) rapoartele de ITLV cu toate anexele, listinguri și/sau foi de înregistrare martor;”

19. La articolul 15 alineatul (7), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) descărcările de date din tahografe.”

20. La articolul 15 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să se asigure că se utilizează cardul de atelier doar de către titularul acestuia, în cadrul ATLV fix sau în locația în care se deplasează cu atelierul mobil  în timpul programului de lucru declarat;”

21. La articolul 16 alineatul (1), literele d), e) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) să dispună de o pistă de încercare, conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 13, care să nu fie obstrucţionată și ale cărei marcaje să fie vizibile;

e) să dețină un stand de frânare adaptat, care să respecte condițiile tehnice prevăzute în RNTR 1, sau un stand cu role libere, în cazul în care nu dispune de o pistă de încercare. Standul cu role libere trebuie calibrat de RAR în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului acestuia, cel puțin o dată la 2 ani;

.........................................................................................................................................................................

i) să dețină un calculator (desktop/laptop), protejat prin parolă, pentru conectarea la aplicația informatică RAR, utilizat numai pentru aceste activități. Configurația minimală a calculatorului trebuie să fie:

- sistem de operare Windows 11;

- rezoluție ecran: 1600 x 900 pixeli;

- procesor: quad-core 2 GHz;

- memorie RAM: 8 GB;

- stocare: 512GB SSD;

- conexiune la Internet: 30 Mbps simetric (viteza de încărcare și descărcare).”

22. La articolul 16, alineatul (1), litera k) se abrogă.

23. La articolul 16 alineatul (1), literele n), o), s), t) și w) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„n) să dețină o ruletă de minimum 20 m lungime și/sau un dispozitiv optic de măsurare a distanței, cu clasă de precizie II;

o) să dețină un șubler cu tijă cu lungime de minimum 150 mm și cu precizie de ± 0,1 mm;

.........................................................................................................................................................................

s) să dețină un dispozitiv pentru descărcarea datelor din cardul de atelier și din tahografele digitale și/sau inteligente, cu viteza de descărcare de minim 300 Kbps;

t) să dețină un program de interpretare a datelor descărcate care să poată analiza:

- integritatea semnăturilor digitale ale tahografului;

- toate codurile de eroare internă ale tahografelor;

- toate codurile de eroare integritate date ale tahografelor;

- toate codurile de deschidere neautorizată a carcasei tahografelor;

- toate codurile de violare a securității tahografelor;

- toate codurile de defectare accelerometru, modul DSRC și modul GNSS;

.........................................................................................................................................................................

w) să dețină dispozitiv(e) pentru inspecția tahografelor și accesoriile corespunzătoare efectuării ITLV conform procedurii pentru fiecare tip de tahograf;”

24. La articolul 16 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera x1), cu următorul cuprins:

„x1) să dețină un dispozitiv de verificare DSRC, pentru ATLV care efectuează activităţi de inspecție tahografe inteligente;”

25. La articolul 16 alineatul (1), literele y) și ad) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„y) să dețină o lampă portabilă sau orice alt dispozitiv de iluminare portabil;

ad) să dețină un seif fixat în perete sau podea, cu spațiu de depozitare corespunzător pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a sigiliilor, dispozitivelor de sigilare, dovezilor de inspecție, plăcuțelor de instalare şi a cardurilor de atelier, amplasat în biroul precizat la alin. (1) lit. c), la care să aibă acces numai personalul atestat, precum şi personalul RAR care desfăşoară activități de audit și supraveghere tehnică.”

26. La articolul 16 alineatul (1), după litera ad) se introduc cinci noi litere, literele ae) – ai), cu următorul cuprins:

„ae) dispune de o persoană care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relația cu RAR și care îndeplinește condiția de onorabilitate și competență profesională;

af) deține documentația pentru instalare și/sau reparare (manual de service, proceduri specifice, după caz, ale producătorului tahografului) în format letric sau digital sau acces la un abonament pentru suport tehnic de la producătorul de tahografe și/sau limitatoare de viteză sau de la reprezentanții acestora;

ag) dispune de personal care deține un certificat de instruire emis de producătorul de tahografe ori de reprezentantul acestuia, pentru activitatea de instalare și/sau reparare a tahografelor, certificat al cărui conținut este specificat în anexa nr. 15;

ah) dispune de personal care deține un certificat de instruire emis de producătorul de limitatoare de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru activitatea de inspecție, instalare și/sau reparare  a limitatoarelor de viteză, certificat al cărui conținut este specificat în anexa nr. 151;

ai) dispune de personal atestat în conformitate cu prezentele reglementări, pentru activitatea de ITLV, care deține permis de conducere categoria C sau D.”

27. La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.

28. La articolul 16, alineatele (3) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) ATLV mobil trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dispună de un autovehicul din categoria N, cu caroserie tip BB (furgon);

b) să dețină un calculator (laptop) cu caracteristicile menționate la alin. (1) lit. i), care să permită utilizarea programului de interpretare a datelor menționat la alin.(1) lit t);

c) să dețină un dispozitiv de sigilare care include marca sigiliului atribuită de RAR.

(4) Echipamentele și dispozitivele prevăzute la alin. (1) lit. j) – s), u) - w) și x1) – z) pot fi utilizate atât la ATLV fix, cât și la ATLV mobil.

(5) Locația în care se efectuează activități cu ATLV mobil trebuie să dispună de infrastructura prevăzută la alin. (1) lit. a) - d) și f).”

29. La articolul 16, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) și (52), cu următorul cuprins:

„(51) În cazul în care în autovehiculul deținut de ATLV mobil este amenajat un spațiu prevăzut cu facilități de birou pentru înregistrarea activităților și emiterea documentelor, locația nu trebuie să dispună de birou.

(52) Pista de încercare trebuie să fie conform specificațiilor din anexa nr. 13 la prezentele reglementări, dar poate fi delimitată cu jaloane reflectorizante și/sau bandă direcțională.”

30. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) ATLV care desfășoară activități de reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză trebuie să dispună de o încăpere destinată acestei activități, în care să aibă acces numai personalul abilitat al ATLV, precum și personalul RAR care desfășoară activitate de audit și supraveghere tehnică, alta decât cea prevăzută la alin. (1) lit c).”

31. Articolele 17, 18  și 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - RAR autorizează ATLV care îndeplinesc condițiile privind infrastructura, dotarea și documentația tehnică prevăzute în prezentele reglementări.

Art. 18. - (1) Operatorul economic care solicită autorizarea în vederea desfășurării activității de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză trebuie să depună la RAR, în format fizic sau electronic, pentru fiecare ATLV fix următoarele documente:

a) cerere-tip de evaluare a capabilității tehnice pentru desfășurarea de activități de instalare, reparare și/sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16;

b) copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea, persoanele împuternicite, sedii şi/sau activităţi autorizate, inclusiv pentru activitatea „Activități de testare și analize tehnice” și/sau activitatea „Repararea și întreținerea autovehiculelor” în funcție de activitățile solicitate pentru autorizare. Cu acordul operatorului economic, informațiile prevăzute în certificatele constatatoare pot fi obținute de RAR cu condiția ca în costul autorizării să fie inclus și costul obținerii acestor informații;

c) declarație de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate semnată de persoana care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relația cu RAR, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17;

d) copii ale documentelor care atestă angajarea de către operatorul economic a personalului din cadrul ATLV, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă;

e) copii ale permiselor de conducere pentru personalul atestat;

f) copii ale documentelor care atestă că personalul ATLV este instruit de producătorul tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru a desfășura activități de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau activități de inspecție, instalare și/sau reparare a limitatoarelor de viteză, în cazul solicitării autorizării acestor activități;

g) planul punctului de lucru, cu amplasarea locației, pistei, halei, încăperii destinate pentru activitatea de reparații, după caz, a utilajelor din dotarea ATLV și a spațiilor de parcare;

h) buletine de verificare metrologică, certificate de etalonare și certificate de calibrare, după caz, pentru dispozitivele de măsurare din dotarea ATLV; dispozitivul de inspecție a tahografelor trebuie etalonat pentru frecvență, spațiu și timp, iar multimetrul electronic trebuie etalonat pentru tensiune, intensitate și rezistență.

(2) Operatorul economic care solicită autorizarea în vederea desfășurării activității prin intermediul unui ATLV mobil trebuie să depună la RAR și o copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului utilizat, care să ateste că solicitantul de autorizare este proprietarul autovehiculului. În cazul în care nu este proprietarul autovehiculului, trebuie să depună documente care să ateste dreptul de utilizare exclusivă a autovehiculului pentru activitățile pe care le va efectua.

Art. 20. - La auditul de evaluare a capabilității tehnice, efectuat la punctul de lucru declarat al solicitantului de autorizare, de auditori în domeniul calității din cadrul RAR, trebuie verificate îndeplinirea condițiilor prevăzute la  art. 16 alin. (1) - (3) și alin. (7), după caz;”

32. La articolul 21, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de evaluare, efectuat de auditori în domeniul calității din cadrul RAR, neimplicați în procesul de audit, iar în situația în care, la efectuarea auditului, se constată neconformități, numai după eliminarea neconformităților consemnate de auditori.

.........................................................................................................................................................................

(3) Autorizația tehnică se acordă pentru activități de instalare, reparare sau inspecție, pentru generații, versiuni, tipuri şi variante de tahografe și/sau pentru tipuri de limitatoare de viteză.”

33. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.

34. La articolul 21, alineatele (7), (10), (11) și (17) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(7) Menținerea autorizației tehnice este condiționată de păstrarea de către titularul acesteia a condițiilor inițiale de autorizare, confirmată prin audituri periodice la intervale de 2 ani.

.........................................................................................................................................................................

(10) Titularul autorizației trebuie să solicite efectuarea auditului de verificare a menținerii condițiilor inițiale de autorizare cu cel puțin 30 de zile înainte de împlinirea a doi ani de la data autorizării/data auditului precedent.

(11) Menținerea autorizării se acordă pe baza rezultatelor auditului prevăzut la alin. (10), în condiții similare cu autorizarea, cu condiția ca auditul să se finalizeze înainte de împlinirea a doi ani de la data autorizării/data auditului precedent. În caz contrar se reia procedura de autorizare.

.........................................................................................................................................................................

(17) Locaţia în care urmează să se efectueze activități cu ATLV mobil trebuie să fie verificată de RAR și să îndeplinească condiţiile de la art. 16 alin. (5) - (52).”

35. La articolul 21, alineatul (18) se abrogă.

36. La articolul 22 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) dispune de spații adecvate pentru procesul de instruire, respectiv:

- sală de curs, cu o suprafață de minimum 2 m2 și un volum de minimum 4 m3 pentru fiecare persoană;

- surse de energie, sisteme de iluminare, încălzire și aerisire;

- spații sociale pentru personal și cursanți (spații de așteptare, grup social);”

37. La articolul 22 alineatul (2), litera b) se abrogă.

38. La articolul 22 alineatul (2), literele c), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) deține un calculator, protejat prin parolă, care să fie conectat la aplicația informatică RAR; configurația minimală a calculatorului trebuie să fie:

- sistem de operare Windows 11;

- rezoluție ecran: 1600 x 900 pixeli;

- procesor: quad-core 2 GHz;

- memorie RAM: 8 GB;

- stocare: 512GB SSD;

- conexiune la Internet: 30 Mbps simetric (viteza de încărcare și descărcare);

e) deține la fiecare 4 cursanți cel puțin:

- un calculator care are instalat un program de interpretare a datelor din tahografe;

- o combină de instruire;

- un dispozitiv de inspecție tahografe;

- un card DEMO de atelier;

- un descărcător de date;

- câte un tahograf de training sau regulamentar, din fiecare generație, versiune, tip și variantă pentru care s-a solicitat agrearea;

g) deţine suporturi de curs pentru instruire în vederea inspecţiei, structurate pe generațiile, versiunile, tipurile şi variantele de tahografe, precum și pe tipurile şi variantele de dispozitive de inspecţie tahografe pentru care s-a solicitat agrearea;”

39. La articolul 22 alineatul (2), literele h) și k) se abrogă.

40. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Se consideră îndeplinită condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) dacă solicitantul face dovada că are angajat sau colaborează cu cel puțin un instructor care deține un certificat emis de un producător de tahografe sau de un producător de dispozitive de inspecție a tahografelor care atestă competența de a susține un program de instruire pentru inspecția tahografelor și care include cel puțin următoarele informații:

a) generațiile, versiunile, tipurile şi variantele de tahografe;

b) tipurile şi variantele de dispozitive de inspecţie tahografe.”

41. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) RAR poate verifica certificatele de instruire pentru inspecția tahografelor eliberate de statele membre ale UE, statele membre ale Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană.”

42. Articolele  23 și 24 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Modulele de instruire pentru inspecție includ cel puțin:

a) o oră pentru definiții și generalități din legislația națională specifică;

b) două ore pentru legislația europeană specifică: definiții, generalități, date de implementare etc. (anexa I la Regulamentul (UE) nr. 165/2014, anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1360/2002 și anexa IC la Regulamentul (UE) nr. 799/2016);

c) două ore pentru identificarea autovehiculului rutier în ceea ce privește marcă, tip, număr de identificare a vehiculului, categorie de omologare, tracțiune, construcție și marcaje anvelope;

d) două ore pentru marcajul și descrierea instalației tahograf: UV, conectori, mufe, senzori de mișcare, adaptoare, module DSRC, etc;

e) două ore pentru descrierea modului de funcționare a fiecărui tip de dispozitiv de inspecție pentru care se efectuează instruirea;

f) două ore pentru cunoașterea descărcătoarelor de date, a aplicațiilor folosite pentru descărcarea și interpretarea datelor din tahografele digitale;

g) două ore pentru cunoașterea  descărcătoarelor de date, a aplicațiilor folosite pentru descărcarea și interpretarea datelor din tahografele inteligente;

h) două ore pentru metodologia de efectuare a inspecției la fiecare tip și variantă de tahograf analogic (cu reglaj potențiometru, cu microîntrerupătoare și/sau modular);

i) două ore pentru metodologia de efectuare a inspecției la fiecare tip și variantă de tahograf digital (gen I, regula minutului și semnal independent de mișcare);

j) 4 ore pentru metodologia de efectuare a inspecției la fiecare tip și variantă de tahograf inteligent versiunea 1;

k) 4 ore pentru metodologia de efectuare a inspecției la fiecare tip și variantă de tahograf inteligent versiunea 2;

l) o oră pentru cunoașterea aplicaţiei informatice RAR folosită în procedura de inspecție a tahografelor.

Art. 24. - Operatorul economic care solicită agrearea în vederea efectuării de programe de instruire trebuie să depună la RAR, în format fizic sau electronic, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip de agreare,  al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18;

b) copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip de agreare, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctului de lucru pentru care se solicită agrearea, persoanele împuternicite, sedii şi/sau activităţi autorizate, inclusiv pentru activitatea „Alte forme de învățământ n.c.a.”

c) dovadă privind accesul la un ATLV autorizat, pentru realizarea instruirii practice în cazul în care nu deține un ATLV autorizat;

d) suport de curs pentru instruire (cerință aplicabilă până la data de 1 mai 2026);

e) copii de pe contractele individuale de muncă, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă  sau de pe contractele de colaborare ale instructorilor;

f) copie de pe certificatul prevăzut la art. 22 alin. (3).”

43. La capitolul V, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cap. V – Atestarea, reatestarea și extinderea competențelor personalului care efectuează inspecţia tahografelor”

44. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. – (1) Atestarea persoanelor care efectuează inspecția tahografelor se realizează de RAR, după finalizarea unui program de instruire, cu respectarea cerințelor din prezentele reglementări, pentru fiecare generație și versiune de tahograf, după cum urmează:

- tahografe mecanice,

- tahografe analogice,

- tahografe digitale;

- tahografe inteligente versiunea 1;

- tahografe inteligente versiunea 2 .

(2) În certificatul de atestare se menționează pentru fiecare generație și versiune de tahograf, tipul și varianta tahografului, precum și tipul și varianta dispozitivului de inspecție pentru care a fost emis.

(3) Pentru generațiile de tahografe mecanice, analogice și digitale se va susține un examen de evaluare a competențelor, distinct de cel dedicat tahografelor din generația inteligent.”

45. La articolul 28 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) după caz, certificatul de instruire, al cărui model este prevăzut în anexa nr.15 la reglementări, sau o copie a documentului de instruire emis de un operator economic dintr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, dintr-un stat membru al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană;”

46. La articolul 28, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Reatestarea se efectuează în aceleași condiții cu atestarea inițială pentru aceleași competențe, cu excepția necesității existenței unei instruiri prealabile.”

47. Articolele 34 și 35 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 34. – (1) În cazul solicitării privind extinderea competenţelor menţionate în certificatul de atestare/reatestare pentru o nouă generație și versiune de tahograf, RAR eliberează un certificat de atestare/reatestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, după finalizarea unui program de instruire suplimentar și a unei examinări suplimentare aferente extinderii solicitate.

(2) În cazul solicitării privind extinderea competenţelor menţionate în certificatul de atestare/reatestare în vigoare, pentru un nou tip sau o nouă variantă de tahograf care face parte din aceeași generație și versiune de tahograf prevăzută în atestat, cu utilizarea tipului de dispozitiv de inspecție care este prevăzut în certificatul de atestare/reatestare respectiv, RAR eliberează un certificat de atestare/reatestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, după efectuarea unui program de instruire suplimentar.

(3) În cazul solicitării privind extinderea competenţelor menţionate în certificatul de atestare/reatestare în vigoare pentru utilizarea unui alt dispozitiv de inspecție față de cel prevăzut în certificatul de atestare/reatestare, RAR eliberează un certificat de atestare/reatestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, după finalizarea unui program de instruire suplimentar și a unei examinări suplimentare aferente extinderii solicitate.

(4) În cazul solicitării de către titular a modificării anumitor date înscrise în certificatul de atestare/reatestare, care nu influențează valabilitatea certificatului sau tahografele ori dispozitivele de inspecție prevăzute în atestat, RAR eliberează un certificat de atestare/reatestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, în baza documentelor depuse.

Art. 35. - Participarea la atestare, reatestare sau extinderea competențelor este permisă numai după achitarea de către solicitant a costurilor aferente examinării.”

48. La articolul 36, alineatul (2) se  abrogă.

49. Articolele 38 – 40, 43 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 38. – (1) Documentele referitoare la atestare, reatestare și extinderea competențelor se păstrează de către RAR pe o perioadă de minimum 5 ani de la data eliberării.

(2) Documentele referitoare la absolvenţii programelor de instruire se păstrează la sediul operatorului economic agreat pe o perioadă de minimum 5 ani de la data eliberării.

Art. 39. - (1) Inspecţia tahografelor se efectuează cu dispozitivele de inspecție menționate în certificatul de atestare/reatestare și cu echipamentele prevăzute în  prezentele reglementări, care respectă cerinţele prevăzute de legislaţia privind activitatea de metrologie .

(2) Nu sunt admise modificări sau intervenţii neautorizate la dispozitivele de inspecție şi echipamentele cu care se efectuează inspecţia, instalarea și/sau repararea tahografelor.

Art. 40. -  Inspecția, instalarea și/sau repararea se efectuează numai la autovehiculele la care se prezintă:

a) pentru cele înmatriculate în România:

- certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autorităţile competente şi completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării;

- CIV;

b) pentru cele înmatriculate în alte state membre UE sau părţi contractante ale AETR:

- documentul de înmatriculare.

.........................................................................................................................................................................

Art. 43. - (1) La ITLV se verifică dacă generația și versiunea de tahograf corespunde cerințelor de la data primei înmatriculări a autovehiculului într-un stat membru al UE, stat membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană. Este acceptată echiparea cu o generație și versiune mai nouă de tahograf. Retrofitul efectuat în acest context nu este reversibil.

(2) La ITLV, prima operațiune care se efectuează este identificarea autovehiculului și ultima operațiune este sigilarea instalației.

(3) La instalare și/sau reparare, ATLV trebuie să respecte cerințele de la alin (1) și (2).

.........................................................................................................................................................................

Art. 45. - (1) Pentru fiecare ITLV se completează de către personalul atestat un raport de ITLV prin intermediul aplicației informatice RAR, la care se anexează documentele care atestă efectuarea inspecției. Raportul de ITLV va fi  tipărit și semnat de către persoana atestată care a efectuat inspecția, persoana care a prezentat autovehiculul la ITLV și, după caz, inspectorul RAR care a efectuat reinspecția.

(2) Documentele care se anexează la raportul de ITLV sunt, după caz, următoarele:

a) foi de înregistrare, listinguri care conțin date tehnice, evenimente și abateri, raport card atelier 24h, raport depășiri viteze sau raport de interpretare a datelor descărcate din tahograf;

b) copie de pe dovada de inspecție;

c) copie a documentului de înmatriculare pentru autovehiculele înmatriculate în state membre ale UE sau părţi contractante ale AETR;

d) copie de pe CIV;

e) copie de pe declarația de desigilare;

f) declarație de conformitate a tahografului nou sau reparat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

g) declarație de limitare a vitezei, în cazul în care semnalul de viteză nu este furnizat de tahograf, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6;

h) declarație de dezinstalare a tahografului, al cărei model este prevăzut în anexa nr.7;

(3) La inspecție, instalare și/sau reparare este obligatoriu să se respecte procedura de inspecție și planul de operațiuni prevăzute în prezentele reglementări, procedura de instalare/reparare prevăzută de producătorul tahografului, a limitatorului de viteză și/sau a producătorului vehiculului pentru care se efectuează instalarea/repararea.

(4) După validarea identificării autovehicului în aplicația informatică RAR, inspecția poate fi finalizată după minimum 35 de minute.

(5) După tipărirea dovezii de inspecție, personalul atestat aplică plăcuța de instalare pe autovehicul, sigilează instalația tahograf, efectuează capturile foto prevăzute în procedura de inspecție și le încarcă în aplicația informatică RAR. Este obligatoriu să se finalizeze aceste operațiuni în ziua în care s-a efectuat ITLV.”

50. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Este obligatorie menționarea pe raportul de ITLV a tuturor defectelor constatate și este interzisă menționarea unor defecte pe care instalația tahografului și/sau limitatorului de viteză nu le prezintă.”

51. Articolele 47 – 54 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 47. – (1) În cadrul ITLV se va respecta ordinea operațiunilor prevăzută în procedura de inspecție și în planul de operațiuni, conform fluxului de inspecție declarat la autorizarea ATLV. Persoana atestată nu va începe o nouă ITLV până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, emiterea dovezii de inspecție, sigilarea completă a instalației de tahograf, a plăcuței de instalare și încărcarea înregistrărilor fotografice în aplicația informatică RAR.

(2) La efectuarea instalării și/sau reparării instalației tahograf și/sau a limitatorului de viteză, personalul instruit din cadrul ATLV are obligația să respecte procedura de emitere a declarației de conformitate prevăzută în anexa nr. 21, a declarației de limitare a vitezei prevăzută în anexa nr. 61, a declarației de dezinstalare prevăzută în anexa nr. 71 și să elibereze documentele prevăzute la art. 45 alin. (1) și (2), după caz.

(3) Persoana atestată din cadrul ATLV are obligația de a înștiința persoana care prezintă autovehiculul la inspecție, instalare/reparare asupra posibilității selectării autovehiculului pentru reinspecție și toate consecințele care decurg din aceasta, inclusiv timpii suplimentari de așteptare.

Art. 48. - (1) Pentru fiecare ITLV se realizează 7 sau 8  înregistrări fotografice, care sunt precizate în procedura de inspecție și care vor fi salvate în aplicația informatică RAR.

(2) Suplimentar, ATLV arhivează toate înregistrările fotografice efectuate la ITLV pe un mediu de stocare extern şi le păstrează pe o perioadă de 3 ani în cadrul ATLV.

Art. 49. - (1) După finalizarea ITLV, inspectorii RAR pot efectua o reverificare a inspecției în cadrul activității de supraveghere tehnică sau dacă autovehiculul este selectat pentru reinspecție de către aplicația informatică RAR, în conformitate cu procedurile și planul de operațiuni. Dacă în urma reverificării/reinspecției efectuate sunt constatate neconformități, acestea sunt consemnate în raportul de supraveghere/raportul de ITLV întocmit de inspectorul RAR, după care se efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITLV să se realizeze în funcție de constatările inspectorului RAR.

(2) În cazul reverificării/reinspecției prevăzute la alin. (1), inspectorul RAR poate modifica rezultatul ITLV în conformitate cu prevederile de la cap. 7 din planul de operațiuni. Rezultatul reinspecției efectuată conform alin. (1) este consemnat în raportul de ITLV final, înregistrat în aplicația informatică RAR și adus la cunoștința prezentatorului autovehiculului. În cazul în care autovehiculul este respins la identificare sau  inspecție ori este anulată inspecția, raportul final va fi tipărit în trei exemplare și va fi semnat olograf de persoana atestată, persoana care a prezentat autovehiculul și inspectorul RAR desemnat.

Art. 50. - Persoana atestată va proceda la finalizarea ITLV în următoarele situații:

a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul inspectorului RAR reverificarea ITLV;

b) RAR solicită reverificarea ITLV, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut (45 min.).

c) reinspecția este validată cu rezultatul Admis, de către inspectorul RAR.

Art. 51. - (1) Persoana atestată are obligația să nu părăsească incinta ATLV în situaţia în care autovehiculul a fost selectat pentru reinspecţie, până la finalizarea reinspecţiei.

(2) În cazul reinspecției, inspectorul RAR întocmește și semnează un raport prevăzut la art. 49 alin. (2) care este semnat pentru luare la cunostință a rezultatului și de persoana atestată care a efectuat ITLV.

(3) În cazul reinspecției, dacă nu sunt respectate prevederile alin. (1) și/sau autovehiculul selectat nu este prezent în incinta ATLV, inspectorul RAR va proceda la respingerea la ITLV, conform planului de operațiuni.

Art. 52. - ATLV transmite RAR prin intermediul aplicației informatice RAR datele necesare pentru generarea dovezii de inspecție, iar aplicația informatică RAR generează dovada de inspecție în vederea emiterii acesteia și seriile sigiliilor ce vor fi utilizate la sigilarea instalației tahografului și a limitatorului de viteză.

Art. 53. - (1) După finalizarea și validarea ITLV cu rezultatul Admis, se eliberează dovada de inspecţie, plăcuța de instalare și seria sigiliului mecanic înseriat cu care se efectuează sigilarea instalației.

(2) După finalizarea inspecției tahografului,  persoana atestată va sigila următoarele părţi:

a) plăcuţa de instalare;

b) senzorul de mişcare prezent pe autovehicul sau în adaptor, în minimum două puncte;

c) cele două capete ale elementului de legătură dintre aparatura de înregistrare propriu-zisă şi autovehicul, după caz;

d) adaptorul propriu-zis de caroseria autovehiculului;

e) dispozitivul de comutare pentru autovehiculele cu două sau mai multe rapoarte ale punţii motoare, după caz;

f) elementele de legătură ale adaptorului şi dispozitivului de comutare cu restul aparaturii, după caz;

g) toate părţile interioare ale aparaturii care trebuie să fie protejate împotriva umidităţii şi prafului, precum și împotriva accesului neautorizat prin carcase care pot fi sigilate;

h) orice strat protector pentru accesul la dispozitivele de adaptare a constantei aparaturii de înregistrare la coeficientul caracteristic autovehiculului;

i) conexiunea cu modulul GNSS în cazul în care este separat de tahograf, după caz.

(3) În cazuri particulare, pot fi necesare și sigilii suplimentare, care sunt menționate în certificatul de omologare al tahografului.

Art. 54. - (1) Sigiliile utilizate de către ATLV sunt înseriate și generate de aplicația informatică RAR și trebuie amprentate cu marca de sigilare precizată în autorizaţia tehnică.

(2) Sigilarea senzorului de mişcare prezent pe autovehicul sau în adaptor, a adaptorului destinat autovehiculelor M1 și N1, a conexiunii modulului extern GNSS și a tahografului se realizează cu sigilii fabricate de producători de sigilii conform SR-EN 16882, înregistrați în baza de date a Comisiei Europene.”

52. Articolul 55 se abrogă.

53. Articolele 56 și 59 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 56. –Sigiliile din instalația tahograf pot fi îndepărtate de către: ATLV, atelierele de reparaţii sau autoritățile de control în trafic. Atelierele de reparaţii sau autoritățile de control în trafic întocmesc o declaraţie de desigilare cu ocazia îndepărtării unui sigiliu în scop de reparație sau control, al cărei model este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 548/2017.

.........................................................................................................................................................................

Art. 59. - (1) La repararea instalației tahograf se utilizează numai componente omologate, după caz.

(2) Operatorii economici autorizați pentru activitatea de instalare și/sau reparare tahografe pot înlocui sau repara orice componentă a instalației tahograf pentru care sunt autorizați.”

54. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cu următorul cuprins:

„Cap.VI1 – Cerințe şi proceduri referitoare la activitatea operatorului economic agreat care    efectuează un program de instruire

Art. 591. – (1) Instruirea  persoanelor care efectuează inspecția tahografelor se realizează de operatorul economic agreat, după finalizarea unui modul, cu respectarea cerințelor din prezentele reglementări, pentru fiecare generație și versiune de tahograf, după cum urmează:

a) se generează modul de instruire pentru unul sau mai multe dispozitive de inspecție și minim o generație de tahograf;

b) modulul poate să cuprindă mai multe generații de tahograf;

c) modulele de instruire pentru generația tahografelor inteligente sunt distincte de modulele de instruire pentru celelalte generații de tahografe;

d) modulele de instruire pot fi cu prezență fizică sau online, cu excepția modulelor de instruire pentru ultima generație și versiune de tahograf, în cazul cărora instruirea se face doar cu prezență fizică;

e) pentru instruirea inițială modulele de instruire sunt doar cu prezență fizică;

f) modulele de instruire vor fi generate în conformitate cu prevederile de la art. 23 și pentru fiecare modul se va aloca unul sau mai mulți instructori.

(2) Instructorul este responsabil pentru corectitudinea datelor înregistrate în aplicația informatică RAR cu ocazia înregistrării fiecărei instruiri.

(3) Numărul de participanți la modulele de instruire nu trebuie să depășească numărul maxim de cursanți declarat cu ocazia agreării, cu excepția instruirilor online unde se pot înscrie maximum 50 de participanți;

(4) La finalul fiecărui modul de instruire se generează un catalog în care se menționează pentru fiecare participant rezultatul instruirii, respectiv admis sau respins. Pentru persoanele declarate admise se emite un certificat de instruire semnat olograf sau digital de către instructorul alocat modulului respectiv.

(5) Instructorul are obligația să înregistreze prezența sau absența cursanților și să respecte programul din modulul de instruire.

(6) Operatorul economic agreat are obligația să comunice RAR, cu minimum 5 zile înainte de desfășurarea sesiunilor de instruire, numele instructorilor care vor organiza sesiunea de instruire și numărul de participanți.

(7) Pe durata de valabilitate a certificatului de agreare RAR efectuează activități de verificare a operatorilor economici agreați.

(8) În cadrul activităților prevăzute la alin. (7) personalul operatorului economic agreat are obligaţia să furnizeze, la solicitarea inspectorilor RAR, toate documentele şi informaţiile aferente activităţii de instruire.

(9) În urma activităților prevăzute la alin. (7), inspectorii RAR completează un raport în care consemnează:

a) numele operatorului agreat;

b) modulul de instruire care se efectuează;

c) numele instructorului / instructorilor care efectuează instruirea;

d) numele participanților la modulul de instruire;

e) rezultatele instruirii;

f) nerespectarea cerințelor privind activitatea de instruire prevăzute în HG nr. 899/2003 și în prezentele reglementări, după caz.”

55. Capitolul VII se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cap. VII – Supravegherea personalului și a operatorilor economici care instalează, repară sau inspectează tahografe ori limitatoare de viteză

Art. 60. – (1) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice, RAR efectuează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (6) și art. 10 alin. (5) din HG nr. 899/2003 în baza contractului de autorizare și supraveghere menționat la art. 19.

(2) În cadrul activităților menționate la alin. (1), personalul atestat și/sau instruit are obligaţia să furnizeze, la solicitarea inspectorilor RAR, toate documentele şi informaţiile aferente activităţilor de instalare, reparare şi/sau inspecţie a tahografelor sau a limitatoarelor de viteză.

(3) În cadrul activităților prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. a), d), e) și f), precum și la art. 10 alin. (5) lit. a), d), e) și f), din HG nr. 899/2003, inspectorii RAR completează un raport de supraveghere.

(4) În cadrul activităților prevăzute la art. 4 alin. (6) lit. b) și c), precum și art. la 10 alin. (5) lit. b) și c) din HG nr. 899/2003, inspectorii RAR, respectiv personalul RAR desemnat completează un raport de ITLV.

(5) În urma activităților menționate la alin. (3), inspectorul RAR consemnează în aplicația informatică RAR și în raportul de supraveghere următoarele:

a) numărul de înregistrări, inspecții, reinspecții, inspecții asistate;

b) număr total și serii dovezi de inspecție, dovezi rebutate, dovezi duplicate, pachete de dovezi distribuite;

c) serii sigilii mecanice înseriate;

d) serii și valabilitate a buletinelor de verificare și a certificatelor de etalonare metrologică;

e) valabilitatea certificatelor de atestare pentru personalul atestat;

f) nerespectarea cerințelor aferente activității desfășurate prevăzute în HG nr. 899/2003 și în prezentele reglementări, după caz;

g) necesitatea aplicării măsurilor prevăzute la art. 61 alin. (1).

(6) În urma activităților menționate la alin. (4), inspectorul RAR consemnează în aplicația informatică RAR și tipărește raportul de ITLV.

Art. 61.  – (1) În cazul în care, prin activitățile prevăzute la art. 60 alin. (3) și (4), inspectorii RAR constată că nu mai sunt menținute condițiile care au stat la baza acordării autorizației tehnice sau că nu au fost respectate metodologia și procedurilor prevăzute în prezentele reglementări, aceștia dispun măsurile necesare pentru remedierea situației și le menționează în raportul de supraveghere sau raportul de ITLV, după caz.

(2) În urma activităților prevăzute la art. 60 alin. (3), inspectorii RAR comunică proprietarului/deținătorului autovehiculului inspectat despre necesitatea efectuării unei noi inspecții a tahografului și/sau a limitatorului de viteză în cazul constatării următoarelor:

a) neefectuarea inspecției după repararea instalației tahograf sau a instalației de limitare a vitezei;

b) existența unor neconcordanțe cu privire la coeficientul caracteristic al autovehiculului;

c) existența unor neconcordanțe cu privire la circumferința efectivă a pneurilor;

d) decalarea orei UTC cu mai mult de 20 minute (pentru tahograful digital și inteligent versiunea 1);

e) decalarea orei UTC cu mai mult de 5 minute (pentru tahograful inteligent versiunea 2);

f) existența unor neconcordanțe cu privire la numărul de înmatriculare;

g) efectuării activității de inspecție de către un operator economic având autorizația tehnică suspendată sau pentru tahografe şi/ori limitatoare de viteză pentru care nu este autorizat;

h) efectuării activităților de inspecție de către personal având atestatul suspendat, de către personal neatestat sau de personal neinstruit, după caz;

i) efectuării activității de inspecție fără respectarea metodologiei și a procedurilor specifice activității precizate în prezentele reglementări în următoarele situații:

i) modificarea valorii odometrului ca urmare a oricărei intervenții tehnice, a înlocuirii pieselor componentelor sau a manipulării acestuia în mod neautorizat;

ii) acordarea inspecției pentru un tahograf și/sau limitator de viteză defect;

iii) atestarea efectuării inspecției tahografelor sau a certificării acestora având montate dispozitive destinate manipulării sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital sau inteligent.

(3) Procedura precizată la alin. (2) se aplică și în cazul solicitării în acest sens a unei autorități de control abilitate din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

(4) Termenul de efectuare a unei noi inspecții în conformitate cu alin. (2) și (3) este de maximum 30 de zile de la data înștiințării.

(5) În cazul neefectuării unei noi inspecții în termenul prevăzut la alin. (4), personalul desemnat RAR anulează inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, pentru următoarele situații:

a) alin. (2) lit. a) – f), în conformitate cu legislația UE;

b) alin. (2) lit. g) – i), în conformitate cu prevederile art. 14 din HG nr. 899/2003;

c) alin. (3).

(6) Anularea inspecției se înregistrează în aplicația informatică RAR.

(7) RAR notifică proprietarul/deținătorul autovehiculului inspectat despre măsura anulării inspecției, pe care o comunică de asemenea ISCTR și Poliției rutiere.

(8) În situația în care în raportul de supraveghere precizat la art. 60  alin. (5) la litera f) se menționează alte neconformități care nu conduc la anularea dovezii de inspecție, dar pot fi sancționate de autoritățile de control, ATLV este obligat să înștiințeze de îndată proprietarul/deținătorul autovehiculului pentru remedierea acestora, precum și să comunice RAR cu privire la modul de remediere a neconformităților, inclusiv faptul că proprietarul/deținătorul refuză remedierea neconformităților, după caz.

Art. 62. – (1) Autorizația tehnică poate fi suspendată, pe o perioadă de până la 30 zile, de către personalul RAR împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în  situațiile în care se constată:

a) nerespectarea cerințelor de organizare și funcționare privind infrastructura, dotarea și documentația tehnică prevăzute în prezentele reglementări, care au stat la baza acordării autorizației tehnice;

b) înregistrarea în aplicația informatică RAR de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitățile desfășurate;

c) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către personalul RAR în rapoartele de supraveghere;

d) efectuarea activităților de inspecție a tahografelor de către personal având atestatul suspendat ori de către personal neatestat;

(2) Autorizația tehnică poate fi anulată de către personalul RAR împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în  situațiile în care se constată:

a) efectuarea de activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor de către operatori economici având autorizația tehnică suspendată;

b) împiedicarea sub orice formă a personalului RAR de a exercita atribuțiile de serviciu;

c) neremedierea în termenul de suspendare a autorizației a situației care a generat suspendarea acesteia.

(3) În cazul suspendării sau anulării autorizaţiei tehnice, se restrânge accesul ATLV la platforma informatică RAR, iar inspectorii RAR retrag elementele de sigilare, formularele dovezilor de inspecţie neutilizate până la acel moment, marca de sigilare, cardurile de atelier ale personalului atestat şi  întocmesc un proces verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele reglementări.

Art. 63. – (1) Certificatul de atestare al personalului atestat pentru activitatea de inspecție a tahografelor poate fi suspendat, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, de către personalul RAR împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în  situațiile în care se constată:

a) atestarea efectuării inspecțiilor tahografelor instalate pe un vehicul pentru tahografe  neconforme sau în alte condiții decât cele precizate la art. 8-10, art. 45, art. 43, art. 44, art. 46, art. 47, art. 53 sau la art. 51 alin. (1) din prezentele reglementări;

b) divulgarea codului de securitate al cardului de atelier sau a parolei de acces în sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și a limitatoarelor de viteză gestionat de RAR;

c) utilizarea cardului de atelier în alte împrejurări decât cele precizate în prezentele reglementări;

d) aplicarea de sigilii a căror marcă aparține unui alt operator economic sau de sigilii a căror marcă nu a fost acordată de către RAR în conformitate cu prezentele reglementări;

e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (13), art. 5 alin. (1), (2) sau (4) ori a art. 10 alin. (10) din HG nr. 899/2003.

(2) Certificatul de atestare al personalului atestat pentru activitatea de inspecție a tahografelor poate fi anulat de către personalul RAR împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în situatiile în care se constată:

a) atestarea efectuării inspecțiilor tahografelor sau a certificării acestora având montate dispozitive destinate manipulării sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital sau inteligent, în cazul în care există dovezi privind implicarea personalului atestat în instalarea de softuri neautorizate sau dispozitive destinate manipulării tahografului digital sau inteligent;

b) săvârșirea a minimum două dintre faptele prevăzute la alin. (1) într-un interval de 6 luni.

(3) În situația în care măsura suspendării sau anulării certificatului de atestare este contestată în instanță, ea va produce efecte după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de respingere a contestației formulate.

(4) Obţinerea unui nou certificat de atestare în cazul anulării acestuia se face în conformitate cu prevederile art. 27 și 28. Programarea pentru o nouă atestare în urma anulării unui certificat de atestare poate fi realizată după cel puțin 3 luni de la data anulării.

(5) Persoanei atestate căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară într-un interval de până la 3 ani i se suspendă dreptul de a efectua ITLV pe o perioadă de un an. La orice anulare ulterioară a certificatului de atestare într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare se procedează la suspendarea dreptului de efectuare a ITLV pe o nouă perioadă de 2 ani.”

56. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - Anexele nr. 1 - 21 fac parte integrantă din prezentele reglementări.”

57. Anexa nr. 1 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

58. La anexa nr. 2 la reglementări termenul „categoria” se înlocuiește cu termenul „Generația și versiunea”.

59. La anexa nr. 2 la reglementări, după ultimul paragraf se adaugă o notă, cu următorul cuprins:

„Notă: În cazul tahografelor noi nu se aplică sigilii.”

60. După anexa nr. 2 la reglementări, se adaugă o nouă anexă, anexa nr. 21, cu cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

61. Anexa nr. 3 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

62. După anexa nr. 6 la reglementări, se adaugă două noi anexe, anexele nr. 61 și 62, cu cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

63. Anexa nr. 7 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

64. După anexa nr. 7 la reglementări, se adaugă o nouă anexă, anexa nr. 71, cu cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

65. Anexa nr. 8 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

66. La anexa nr. 12 la reglementări lit. a) și b), textul „Canal de vizitare de minim 6 m lungime, 1,5 m adâncime și 0,8 m lățime” se înlocuiește cu textul „Canal de vizitare de minimum  6 m lungime, 1,5 m adâncime și 0,8 m lățime. La dimensiunile canalului de vizitare se aplică următoarele toleranțe: –5% pentru lungime, –10% pentru adâncime și –10% pentru lățime.”

67. La anexa nr. 13 la reglementări lit. a) și b), textul „Liniile transversale de START/STOP trebuie să aibă 100 mm lățime și să fie marcate cu vopsea rezistentă (vopsea de marcaj rutier)” se înlocuiește cu textul „Liniile transversale de START/STOP trebuie să aibă minimum 50 mm lățime și să fie marcate cu vopsea rezistentă.”

68. Anexa nr. 15 la reglementări se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

69. După anexa nr. 15 la reglementări, se adaugă o nouă anexă, anexa nr. 151, cu cuprinsul prevăzut în anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

70. Anexele nr. 16, 18 și 19 la reglementări se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 11 - 13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

71. După anexa nr. 20 la reglementări, se adaugă o nouă anexă, anexa nr. 21, cu cuprinsul prevăzut în anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 7 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (1) lit. i), s) și t), art. 21 alin. (3), (7), (10) și (11), art. 22 alin. (2) lit. c), e) și g), art. 23 și ale anexei nr. 3 secț. 2 pct. 2.5 lit. k)  din Reglementările privind condițiile de instalare, reparare și inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități – RNTR 8, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.  3.850/2024, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, care intră în vigoare la 1 mai 2026.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

SECRETAR DE STAT

Ioan Cristian ȘOLOGON

SECRETAR GENERAL

Mariana IONIȚĂ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

Adrian Daniel GĂVRUȚA

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ

DIRECTOR GENERAL

Marius TOADER

DIRECŢIA TRANSPORT RUTIER

DIRECTOR

Adriana KALAPIS

REGISTRUL AUTO ROMÂN

DIRECTOR GENERAL

Mihai ALECU

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la reglementări)

Plan de operaţiuni

| Nr. Crt. | Denumirea verificării | Metodă de control şi aparatură necesară | Neconformități constatate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL |  |  |  |
| 0.1 | Verificare concordanță dintre numărul de identificare al vehiculului (VIN), marcă, tip, categorie autovehicul prezentat la ITLV şi datele din documentele de înmatriculare | Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonat nr. de identificare şi/sau plăcuţa care conţine acest număr | a) autovehiculul prezentat la ITLV nu corespunde cu datele din documentele de înmatriculare privind: categoria, marca și tipul autovehiculului. b) lipsă nr. de identificare poansonat sau lipsă plăcuţă cu număr de identificare de la bord (dacă constructorul nu a prevăzut poansonarea numărului de identificare). c) nr. identificare incomplet, ilizibil, modificat, falsificat sau care nu corespunde cu documentele autovehiculului. d) suportul pe care se află poansonat nr. de identificare este fixat artizanal pe autovehicul. |
| 1. INSPECȚIE AUTOVEHICUL |  |  |  |
| 1.1 INSPECȚIE STARE ROȚI |  |  |  |
| 1.1.1 | Verificare concordanță dintre dimensiunile pneurilor care echipează puntea motoare a autovehiculului și datele din CIV sau din documentele de înmatriculare ale acestuia | Inspecţie vizuală prin compararea datelor de pe pneurile punţii motoare cu datele din CIV sau din documentele de înmatriculare ale autovehiculului | a) dimensiunile pneurilor nu corespund cu datele înscrise în CIV sau în documentele de înmatriculare ale autovehiculului b) pneuri neomologate în raport cu cerințele regulamentelor UE și ONU aplicabile |
| 1.1.2 | Verificarea stării roților de la puntea motoare (+ E) | Inspecţie vizuală a întregului pneu | a) pneuri de dimensiuni diferite pe punte b) pneuri de construcție diferită (radial sau diagonal) c) pneuri grav deteriorate sau cu tăieturi d) pneurile ating alte părți fixe ale caroseriei, șasiului sau suspensiei e) adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la pneurile cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la pneuri cu diametrul jantei peste 20") |
| 1.2 INSPECȚIE ECHIPAMENT DE INDICARE DIN BORD |  |  |  |
| 1.2.1 | Inspecție echipament de indicare din bord | Inspecție vizuală | a) vitezometru defect b) lipsă iluminare vitezometru c) odometru defect d) lipsă iluminare odometru |
| 2. INSPECȚIE TAHOGRAF |  |  |  |
| 2.1 INSPECȚIE TAHOGRAF MECANIC ŞI ANALOGIC |  |  |  |
| 2.1.1 | Verificare concordanță dintre plăcuța constructorului tahografului şi dovada anterioară de verificare şi/sau placa de instalare a acestuia la bordul autovehiculului | Inspecţie vizuală | a) plăcuţă constructor lipsă, deteriorată, modificată, nu corespunde cu tipul tahografului pe care este montată sau confecționată artizanal b) plăcuţa constructor nu corespunde cu datele de identificare din memoria tahografului (pentru 1324 si 24xx) c) tahograf neomologat sau instalat, reparat neautorizat d) lipsă tahograf |
| 2.1.2 | Verificare dispozitive indicatoare (+ E) | Inspecţie vizuală și probă funcțională | a) ceas defect sau nu poate fi reglat b) abaterea de timp a ceasului nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 c) bandă cu 8/16 pini deteriorată d) ecran protector sau display deteriorat și/sau nefuncţional e) tahograful afișează un cod de eroare care indică un defect conform instrucțiunilor producătorului f) viteza indicată este variabilă g) viteza indicată nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 h) odometrul tahografului decalat față de odometru bord i) distanța indicată de odometru nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 |
| 2.1.3 | Verificare dispozitive de înregistrare | Inspecţie vizuală și probă funcțională | a) dispozitiv de fixare a diagramei în aparat defect b) ac de inscripţionare a vitezei, activităților și/sau distanței defect c) ac suplimentar de inscripţionare auxiliară defect d) ac de inscripţionare a activităţilor şoferului 2 defect e) comutator activități defect sau lipsă |
| 2.1.4 | Verificare stare aparat şi sigilii carcasă | Inspecţie vizuală | a) dispozitiv de iluminare defect b) dispozitiv de închidere defect sau lipsă c) carcasă deteriorată, neconformă sau cu părți lipsă d) sigilii carcasă deteriorate, lipsă sau neamprentate e) lipsă marcaje sau tahograf neadecvat pentru autovehiculele ADR (dacă este cazul) f) portsigilii deteriorate, neconforme sau lipsă g) tahograf defect h) existență dispozitiv manipulare tahograf |
| 2.1.5 | Determinare parametri autovehicul (l, w) şi programare constanta k a aparatului (+E) | Determinarea circumferinţei efective a pneurilor prin determinarea lungimii rezultate din media a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau prin efectuarea a 10 rotații complete pe standul cu role Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului care rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului pe standul cu role | a) coeficientul caracteristic al autovehiculului nu se poate determina şi/sau regla b) constanta aparatului nu se poate citi, programa și/sau regla c) tahograful nu comunică cu dispozitivul de inspecție |
| 2.1.6 | Efectuare bench test (+E) | Se efectuează diagrama de probă (bench test) conform procedurilor producătorului de tahograf folosind dispozitivul de inspecție Inspecţie vizuală și evaluare folosind echipamentul specific | a) defect al aparatului indicat de bench test b) inscripționările nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 |
| 2.2 INSPECȚIE TAHOGRAF DIGITAL ȘI INTELIGENT |  |  |  |
| 2.2.1 | Verificare concordanţă dintre plăcuţa constructorului tahografului şi dovada anterioară de verificare şi/sau placa de instalare a acestuia la bordul autovehiculului (+E) | Inspecţie vizuală prin compararea datelor de pe plăcuţa constructorului cu dovada anterioară şi/sau placa de instalare, după caz | a) plăcuţă constructor lipsă, deteriorată, modificată sau confecționată artizanal b) plăcuţa constructor nu corespunde cu datele de identificare din memoria tahografului sau cu tipul tahografului pe care este montată c) tahograful nu corespunde cu cerinţele referitoare la data primei înmatriculări a autovehiculului d) tahograf neomologat sau instalat, reparat neautorizat e) lipsă tahograf |
| 2.2.2 | Verificarea dispozitivelor indicatoare (+E) | Inspecţie vizuală și funcțională Se utilizează dispozitivul de inspecție și cardul de atelier | a) ceas defect sau nu poate fi reglat b) abaterea de timp a ceasului nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 c) tahograful nu comunică cu indicatoarele din bord d) afișaj defect e) codul afișat pe display-ul tahografului, pe dispozitivul de inspecție sau pe listingul de evenimente indică un eveniment sau o abatare conform instrucțiunilor producătorului tahografului f) viteza indicată nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 g) distanța indicată de odometru nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20 |
| 2.2.3 | Verificarea dispozitivelor de înregistrare și descărcare date (+E) | Inspecţie vizuală. Se utilizează dispozitivul de inspecție | a) imprimantă tahograf defectă b) tahograful nu poate descărca datele c) tahograful nu poate citi cardurile introduse în cele două sloturi sau nu înregistrează date pe cardurile introduse în sloturi d) tahograful nu comunică cu dispozitivul de inspecție |
| 2.2.4 | Verificare stare aparat şi sigilii carcasă | Inspecţie vizuală | a) dispozitiv de iluminare defect b) carcasă deteriorată, neconformă sau cu părți lipsă c) tastatură tahograf defectă d) sigilii carcasă deteriorate, lipsă sau neamprentate e) lipsă marcaje sau tahograf neadecvat pentru autovehiculele ADR (dacă este cazul) f) tahograf defect g) existență dispozitiv de manipulare tahograf |
| 2.2.5 | Determinare parametri autovehicul (l, w) şi programare constanta k a aparatului (+E) | Determinarea circumferinţei efective a pneurilor, determinarea lungimii rezultate din media a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau prin efectuarea a 10 rotații complete pe standul cu role Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului care rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului pe standul cu role | a) coeficientul caracteristic al autovehiculului nu se poate determina b) constanta aparatului nu se poate citi sau programa |
| 2.2.6 | Verificare funcționare modul GNSS (+E) | Inspecția se efectuează poziționând autovehiculul în zona specificată a atelierului folosind dispozitivul de inspecție | a) instalat necorespunzător sau nefuncțional și/sau defect b) determină coordonatele geostaționare cu abateri mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 20 c) conexiunile modulului extern deteriorate sau nesigilate |
| 2.2.7 | Verificare funcționare modul DSRC (+E) | Inspecția se efectuează cu cardul de atelier utilizând dispozitivul de inspecție și echipamentul specific DSRC | a) instalat necorespunzător, nefuncțional și/sau defect b) nu comunică cu echipamentul specific DSRC c) conexiunile modulului extern deteriorate |
| 2.2.8 | Efectuare inspecție și evaluare listinguri (+E) | Efectuare inspecție conform instrucțiunilor producătorului tahografului folosind dispozitivul de inspecție Inspecţie și analiză a evenimentelor și abaterilor din listingurile tipărite | a) listingurile tipărite indică un defect de înregistrare al tahografului b) evaluare a listingurilor conform prezentelor reglementări și a instrucțiunilor producătorului tahografului c) listingurile de evenimente și abateri un defect al tahografului d) defect al tahografului indicat de bench test e) listingurile tipărite indică efectuarea neconformă a ITLV |
| 2.2.9 | Evaluare descărcare de date (+E) | Efectuare descărcare de date conform instrucțiunilor producătorului tahografului folosind dispozitivul de descărcat datele și a aplicației asociate acestuia Validarea anumitor evenimente și/sau anomalii prin intermediul descărcării de date și/sau a aplicației specifice dispozitivului de inspeție | a) tahograful nu poate descărca date b) semnăturile digitale sunt neconforme c) fișierul descărcat nu poate fi încărcat in aplicația asociată dispozitivului de descărcare date d) evaluarea descărcărilor de date conform prezentelor reglementări și a instrucțiunilor producătorului tahografului indică un defect al acestuia e) descărcările de date indică un defect al tahografului |
| 3. VERIFICARE SENZOR DE MIȘCARE ȘI SEMNAL INDEPENDENT DE MIȘCARE |  |  |  |
| 3.1 | Verificare serie, integritate și conformitate senzor de mișcare (+E) | Inspecţie vizuală Efectuare inspecție conform instrucțiunilor producătorului tahografului folosind dispozitivul de inspecție cu cablul aferent | a) senzor de mișcare neconform, deteriorat sau defect b) senzor de mișcare nerecomandat pentru categoria de autovehicul sau neomologat c) senzor de mișcare sigilat necorespunzător sau nesigilat d) senzor de mișcare cu dispozitiv de manipulare e) seria senzorului citită nu corespunde cu seria de pe carcasa senzorului de mișcare și/sau memoria tahografului |
| 3.2 | Verificare corespondență senzor de mișcare și tahograf conform reglementărilor în vigoare | Inspecţie vizuală | Senzorul de mișcare nu corespunde cerințelor din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Anexa IB a Regulamentului (CE) nr. 1360/2002 sau Anexa IC a Regulamentului (UE) 2016/799, după caz |
| 3.3 | Verificare integritate și conformitate adaptor pentru autovehicule M1, N1 | Inspecţie vizuală | a) lipsă plăcuță instalare adaptor b) adaptor neconform, deteriorat sau defect c) adaptor nerecomandat pentru tipul de autovehicul sau neomologat d) adaptor sigilat necorespunzător sau nesigilat e) adaptor cu dispozitiv de manipulare |
| 3.4 | Verificare semnal independent de mișcare (inclusiv senzor de mișcare intern UV) (+E) | Efectuare inspecție conform instrucțiunilor producătorului tahografului și/sau folosind dispozitivul de inspecție: - verificare comunicare tahograf în magistrala de calculatoare a autovehiculului; - verificarea funcționării senzorului intern UV – accelerometru; | a) tahograful nu comunică cu magistrala de calculatoare a autovehiculului b) tahograful nu primește semnal de mișcare de la vehicul c) tahograful nu este configurat conform cerinţelor referitoare la sursele de semnal independent de mișcare d) funcționare defectuoasă a senzorului intern (accelerometru) sau defect |
| 4. INSPECȚIE CABLAJ INSTALAȚIE (CONEXIUNI ELECTRICE) |  |  |  |
| 4.1 | Verificare integritate și conformitate cablaj | Inspecţie vizuală | a) cablaj neconform și/sau deteriorat b) cablaj necorespunzător tipului de tahograf c) conexiuni cablaj sigilate necorespunzător sau nesigilate d) barieră curent lipsă sau defectă (la autovehiculele ADR) (dacă este cazul) |
| 4.2 | Verificare împotriva manipulărilor (+E) | Inspecţie vizuală și funcțională prin împerecherea senzorului de mișcare cu cu tahograful utilizând echipamentul specific | a) prezență dispozitiv de manipulare pe cablajul senzorului de mișcare b) tahograful nu înregistrează deconectarea senzorului de mișcare c) cablajul nu are continuitate |
| 5. INSPECȚIE LIMITATOR DE VITEZĂ |  |  |  |
| 5.1 | Verificarea concordanţei dintre plăcuţa constructorului limitatorului de viteză şi dovada anterioară de verificare şi/sau placa de instalare a acestuia la bordul autovehiculului | Inspecţie vizuală prin compararea datelor de pe plăcuţa constructorului cu dovada anterioară şi/sau placa de instalare, după caz | a) plăcuţă constructor lipsă, deteriorată, modificată, confecționată artizanal sau nu corespunde cu tipul limitatorului de viteză pe care este montată b) limitatorul nu corespunde cu cerinţele referitoare la data primei înmatriculări a autovehiculului c) limitator de viteză neomologat d) lipsă limitator de viteză sau părți componenete ale sistemului de limitare e) limitator de viteză montat neautorizat |
| 5.2 | Verificare stare limitator de viteză şi sigilii carcasă | Inspecţie vizuală | a) carcasă deteriorată, neconformă sau lipsă b) sigilii carcasă deteriorate, lipsă sau neamprentate c) portsigilii deteriorate, neconforme sau lipsă d) limitator de viteză defect |
| 5.3 | Determinare parametri autovehicul (l, w) şi programare constanta k a limitatorului de viteză (+E) | Determinarea circumferinţei efective a pneurilor prin determinarea lungimii rezultate din media a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau prin efectuarea a 10 rotații complete pe standul cu role Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului care rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului pe standul cu role | a) coeficientul caracteristic al autovehiculului nu se poate determina b) constanta limitatorului nu se poate citi, regla sau programa |
| 5.4 | Verificare și reglaj Vset (+E) | Inspecţie funcțională folosind dispozitivul de inspecție | Limitatorul nu are Vset reglată conform categoriei autovehiculului și datei primei înmatriculări a acestuia |
| 6. ALTE MOTIVE DE RESPINGERE |  |  |  |
| 6.1 | Inspecția nu mai poate fi continuată de inspectorul din atelierul care a început inspecția | Din motive ce țin de capabilitatea atelierului sau din cauza deținătorului autovehiculului nu se poate continua inspecția tahografului și/sau limitatorului de viteză | a) inspecția nu poate fi continuată de către atelier sau inspector b) deținătorul autovehiculului renunță la inspecție |
| 7. REINSPECȚIE |  |  |  |
| 7.1 | Reverificare inspecție pentru autovehiculul selectat de sistem (+E) | Inspecție funcțională folosind dispozitivul de inspecție Se compară rezultatele cu inspecția efectuată | a) măsurători incorecte efectuate la inspecție b) raport inspecție completat incorect c) lipsă autovehicul la reinspectie d) lipsă persoană atestată care a efectuat inspecția la reinspecție e) inspecție efectuată cu card diferit de cel al titularului inspecției f) inspecție efectuată de persoană neatestată sau alta decât cea care a înregistrat inspecția în aplicația informatică RAR g) dispozitiv de inspecție (inclusiv accesoriile acestuia), descărcator de date, folosite la efectuarea ITLV, defecte astfel încât nu se pot utiliza pentru inspecție h) persoana atestată nu cunoaște utilizarea dispozitivului de inspecție neputând efectua inspecția tahografului i) ATLV numai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării autorizației tehnice |

NOTĂ:

E – verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21 la reglementări)

Procedura pentru eliberarea declarației de conformitate în cazul tahografelor noi sau reparate

Personalul din cadrul ATLV înrolat în aplicația informatică RAR, va proceda după cum urmează:

- pentru tahografele noi:

a) verifică integritatea carcasei tahografului;

b) verifică integritatea sigiliilor carcasei tahografului;

c) verifică plăcuța constructorului tahografului;

d) verifică funcționarea corespunzătoare a afișajului și a tastaturii tahografului;

e) verifică funcționarea corespunzătoare a sloturilor tahografului;

f) verifică listing-ul de date tehnice și evenimente tipărite din tahograful nou, neactivat.

După verificările premergătoare, personalul instruit din cadrul ATLV, înregistrează tahograful și emite Declarația de Conformitate, fiind obligat să salveze ca atașament, în aplicația informatică RAR, individual pentru fiecare tahograf: factura, documentul de proveniență din care să reiasă trasabilitatea achiziției și/sau Certificatul de Conformitate al tahografului, după caz.

Pentru fiecare înregistrare, personalul instruit înrolat în aplicația informatică RAR din cadrul ATLV este obligat să salveze, într-un folder organizat pe an/lună/zi, redenumit cu numărul declarației de conformitate, capturi foto cu sigiliile de carcasă tahograf, plăcuța constructorului, partea frontală, din care să rezulte că tahograful nu este deteriorat, listinguri de date tehnice și evenimente tipărite înainte de activare.

Pentru tahografele noi, declarațiile de conformitate se vor emite doar de către instalatori autorizați, înrolați în aplicația informatică RAR.

- pentru tahografele reintegrate:

a) verifică integritatea carcasei tahografului;

b) verifică integritatea sigiliilor carcasei tahografului;

c) verifică plăcuța constructorului tahografului;

d) verifică funcționarea corespunzătoare a afișajului și a tastaturii tahografului;

e) verifică funcționarea corespunzătoare a sloturilor tahografului;

f) verifică listing-ul de date tehnice și evenimente tipărite din tahograful reintegrat;

Fiecare tahograf reintegrat va avea programată constanta k = 8000 imp/km;

Fiecare tahograf reintegrat va avea programat odometrul la zero.

După verificările premergătoare personalul instruit înrolat în aplicația informatică RAR din cadrul ATLV înregistrează tahograful și emite Declarația de Conformitate, fiind obligat să salveze ca atașament, în aplicația informatică RAR, individual pentru fiecare tahograf: factura, documentul de proveniență din care să reiasă trasabilitatea reintegrării tahografului, după caz.

În procesul de reintegrare, personalul instruit din cadrul ATLV este obligat să respecte procedurile și instrucțiunile producătorului tahografului.

Pentru fiecare înregistrare, personalul instruit din cadrul ATLV este obligat să salveze, într-un folder organizat pe an/lună/zi, redenumit cu numărul declarației de conformitate, capturi foto cu sigiliile de carcasă tahograf, plăcuța constructorului, partea frontală, din care să rezulte că tahograful nu este deteriorat, listinguri de date tehnice și evenimente tipărite înainte de reintegrare, fișierul de date descărcat din tahograful reintegrat.

Pentru tahografele reintegrate, declarațiile de conformitate se vor emite doar de către instalatori autorizați, înrolați în aplicația informatică RAR.

- pentru tahografele analogice reparate:

a) verifică integritatea carcasei tahografului;

b) verifică integritatea sigiliilor carcasei tahografului;

c) verifică plăcuța constructorului tahografului;

d) verifică funcționarea corespunzătoare a comutatoarelor de activități;

e) atașează foile de înregistrare (diagrame martor) din care să rezulte funcționarea corectă prin bench-test recomandat de producătorul tahografului.

Fiecare tahograf reintegrat va avea programată constanta k = 8000 imp/km.

Fiecare tahograf reintegrat va avea programat odometrul la zero.

După verificările premergătoare personalul instruit înrolat în aplicația informatică RAR din cadrul ATLV înregistrează tahograful și emite Declarația de Conformitate, fiind obligat să salveze ca atașament, în aplicația informatică RAR, individual pentru fiecare tahograf: factura și documentul de proveniență din care să reiasă trasabilitatea reintegrării tahografului, după caz.

Pentru fiecare înregistrare, personalul instruit înrolat în aplicația informatică RAR din cadrul ATLV este obligat să salveze, într-un folder organizat pe an/lună/zi, redenumit cu numărul declarației de conformitate, capturi foto cu sigiliile de carcasă tahograf, plăcuța constructorului, partea frontală, din care să rezulte că tahograful nu este deteriorat, foi de înregistrare (diagrame martor) din care să rezulte funcționarea corectă.

Tahografele analogice vor fi reintegrate doar de către reparatorii autorizați.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la reglementări)

Procedura de inspecție a tahografului și a limitatorului de viteză

1. Procedura de inspecție a tahografului mecanic și analogic

În cadrul inspecției tahografului mecanic și analogic trebuie efectuate următoarele operaţiuni:

1.0. Se completează și se tipărește raportul ITLV din aplicația informatică RAR;

1.1. Se verifică dacă sigiliile de pe casetele care protejează părțile interioare ale tahografului cu excepţia celor care pot fi îndepărtate pentru reglarea constantei „k”, sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm în locașurile lor.

1.2. Se verifică integritatea sigiliilor aplicate pe instalațiea tahografului și se menționează în raportul ITLV starea sigiliilor.

1.3. Se verifică starea, fixarea, poziționarea și integritatea cablurilor instalaţiei tahograf. Aceste cabluri trebuie să nu atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate. O legătură compusă din racorduri sigilate este considerată continuă dacă împiedică accesul la conductorii electrici ai cablului și nu permite deconectarea sau manipularea în zona îmbinării fără a se distruge sigiliile amprentate cu marca de sigilare.

1.4. Pentru autovehiculele din categoria M1 sau N1 care sunt echipate cu adaptor pentru tahograf se verifică dacă adaptorul este omologat, dacă este montat cât mai aproape posibil de senzorii de distanță și viteză ai autovehiculului (senzori integrați sau senzori ABS) precum şi existența cablului armat montat între adaptor şi tahograf. De asemenea se verifică dacă este sigilat adaptorul pe caroserie precum și existența plăcuței de instalare a adaptorului pe autovehicul.

1.5. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.

1.6. Se verifică funcționarea indicatoarelor de avertizare ale tahografului.

1.7. Se determină circumferința efectivă „l” a pneurilor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului „w”, în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui „l” se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete  ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare.

1.8. În cazul tahografelor analogice se determină coeficientul caracteristic al autovehiculului „w”;

1.9. Se programează constanta „k” a tahografului, după caz.

1.10. Se calculează eroarea de distanță, în procente, conform formulei „e =100(w-k)/w”. Dacă „e” depășește ±1% se vor efectua reglaje la constanta „k” a tahografului astfel încât „e” să fie ±1%.

1.11. Se verifică funcționarea ceasului tahografului și posibilitatea reglării orei astfel încât poziția timpului, pe foaia de înregistrare, să coincidă cu ora reală.

1.12. Se verifică abaterea de timp a tahografului utilizând dispozitivul de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20.

1.13. Se efectuează bench-testul după cum urmează:

a) se personalizează una sau două foi de înregistrare în funcție de tipul, omologarea și domeniul de măsurare al tahografului cu următoarele date:

- nume, prenume conducător autovehicul și semnătura acestuia;

- localitatea în care se efectuează inspecția;

- data la care se efectuează;

- număr înmatriculare sau serie șasiu;

- indicație odometru înainte și după proba bench-test;

- nume, prenume tehnician și semnătura acestuia;

b) se introduc foile de înregistrare omologate și adecvate pentru tipul de tahograf la care se efectuează bench-test;

c) se efectuează bench-test conform tabelelor specifice tipului de tahograf, recomandate de producătorul tahografului. Se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

d) se efectuează proba de 1.000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

e) Se verifică abaterea de timp a tahografului utilizând dispozitivul de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

f) se simulează deconectarea senzorului de mișcare și deconectarea de la alimentare pentru două minute;

g) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;

h) se urmăresc indicațiile tahografului în timpul bench-testului și după terminarea operațiunilor se evaluează înregistrările din foaia/foile de înregistrare;

i) la evaluarea foilor de înregistrare se verifică dacă:

- înregistrările sunt clar lizibile;

- tahograful înregistrează viteza maximă;

- revine la viteza 0 în cadrul bench-testului;

- înregistrează corect vitezele, activitățile și distanța;

- înregistrările și indicațiile tahografului se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

- înregistrează deschiderea carcasei, deconectarea senzorului și a alimentării, exceptând tahografele fabricate înainte de 1 aprilie 1994.

1.14. Se completează raportul ITLV tipărit din aplicația informatică RAR și se stabilește rezultatul inspecției – admis/respins.

1.15. Se înregistrează în calculator măsurătorile și rezultatul inspecției cu codurile de defect din planul de operațiuni, după caz;

1.16. Se generează seria dovezii și a sigilului mecanic înseriat și se tipărește dovada de inspecție.

1.17. Se aplică plăcuța de instalare și se sigilează plăcuța și instalația tahografului;

1.18. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:

- autovehiculul poziționat pe pista de inspecție;

- dimensiunea pneului punții la care se transmite mișcarea de la senzorul de mișcare;

- plăcuța constructor tahograf;

- valoare afișată de odometru;

- sigiliul aplicat în zona de reglaj a constantei „k”;

- sigiliul mecanic înseriat aplicat la senzorul de mișcare;

- plăcuța de instalare aplicată pe stâlpul B al postului de conducere al autovehiculului. La autovehiculele care nu au stâlp B, plăcuța de instalare trebuie montată pe cadrul ușii de pe latura unde se află volanul și trebuie să fie vizibilă în toate situațiile.

1.19. Se încarcă în aplicația informatică RAR înregistrările fotografice.

2. Procedura de inspecție a tahografului digital

În cadrul inspecției tahografului trebuie efectuate următoarele operațiuni:

2.0. Se completează și se tipărește raportul ITLV din aplicația informatică RAR;

2.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.

2.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea și poziționarea cablurilor instalației tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.

2.3. Pentru autovehiculele din categoria M1 sau N1 care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:

a) adaptorul are marcaj de omologare;

b) adaptorul este montat și sigilat conform indicațiilor producătorului și/sau producătorului autovehiculului;

c) adaptorul are plăcuța de instalare conform Anexei IB a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85;

d) sigiliile de pe adaptor și conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm;

e) adaptorul este montat conform indicațiilor de pe plăcuța de instalare a acestuia.

În cazul în care nu este îndeplinită cel puțin una dintre cerințele de mai sus, nu se va continua inspecția decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.

2.4. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.

2.5. În continuare se procedează după cum urmează:

a) se identifică tahograful și instalația acestuia de pe placuța constructor și se comlpletează raportul ITLV, după caz;

d) se introduce o rolă de hârtie omologată și adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;

b) se efectuează un test funcțional pentru a se asigura că toate butoanele și sloturile tahografului funcționează corect;

c) se verifică erorile afișate pe display-ul tahografului  și se consemnează pe raport, după caz;

d) se tipărește listingul de date tehnice și listingul de evenimente și abateri ale tahografului;

e) se introduce cardul de atelier în slotul 1, se descarcă și se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile dacă evenimentele și abaterile necesită analize suplimentare, apoi se continuă inspecția și se finalizează cu rezultatul admis sau respins, după caz; cardul de atelier se introduce și în slotul 2 dacă producătorul tahografului recomandă această verificare;

f) dacă apar evenimente, abateri la senzorul de mișcare, întreruperea alimentării mai mare de 30 min sau violarea securității tahografului de la ultima inspecție periodică a tahografului se efectuează împerechere cu cablul paralel conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 1266/2009. După afișarea deconectării pe afișajul tahografului se scoate cardul de atelier din slot și se tipărește un nou listing de date tehnice care se compară cu primul listing de date tehnice. Dacă pe cele două listinguri seria senzorului de mișcare diferă, se înlocuiește cablul de legătură senzor-tahograf și/sau senzorul de mișcare, de către un ATLV autorizat în acest scop;

g) dacă atelierul deține un dispozitiv de citire și verificare a manipulărilor efectuează măsurători directe la impulsor și instalație fără a mai fi necesară  împerecherea cu cablul paralel;

h) se reintroduce cardul de atelier în slotul 1 se verifică și actualizează parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea pneurilor, se verifică și se reglează ora UTC, etc);

i) se determină circumferința efectivă „l” a pneurilor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului „w”, în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui „l” se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete  ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role;

j) se determină coeficientul caracteristic al autovehiculului care rezultă din media aritmetică  a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează în mod automat de către dispozitivul de inspecție constanta tahografului „k”=„w”;

k) se efectuează bench-testul astfel:

- se setează trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanțate între ele.

- se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp maxim 30 s sau cea recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

l) se simulează parcurgerea unei distanțe de cel puțin 1.000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

m) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al dispozitivului de inspecție. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

n) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, doar în situația în care semnalul de viteză este generat de tahograf;

o) se șterg codurile de eroare din memoria tahografului generate în timpul inspecției ;

p) se descarcă datele de la inspecția efectuată  acestea urmând a fi introduse în aplicația informatică RAR;

q) se tipărește un listing de 24 de ore de pe cardul de atelier și un listing de depășiri de viteză;

r) se scoate cardul de atelier din slotul 1 și se tipărește un listing de date tehnice;

s) se verifică înregistrările de pe listinguri astfel:

- dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect şi corespund cu realitatea;

- dacă tahograful înregistrează operațiunea de deconectare a senzorului de mișcare, după caz;

- dacă tahograful înregistrează depășirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecția anterioară a înregistrat depășiri de viteză.

2.6. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției – admis sau respins dacă defectele constatate nu pot fi remediate de către atelierul la care se efectuează ITLV.

2.7. Se înregistrează în aplicația informatică RAR rezultatul inspecției cu codurile de defect din planul de operațiuni, după caz;

2.8. Se generează seria dovezii și a sigilului mecanic înseriat și se tipărește dovada de inspecție.

2.9. Se aplică plăcuța de instalare și se sigilează plăcuța și instalația tahografului;

2.10. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:

- autovehiculul poziționat astfel încât să reiasă că se află pe pista de inspecție a atelierului;

- dimensiunea pneului roții care transmite mișcarea la senzor;

- plăcuța constructor tahograf;

- înregistrare odometru bord autovehicul;

- sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;

- sigiliul mecanic înseriat aplicat la senzorul de mișcare;

- plăcuța de inspecție aplicată conform cerințelor din prezentele reglementări.

2.11. Se încarcă în aplicația informatică RAR înregistrările fotografice.

3. Procedura de inspecție a tahografului inteligent versiunea I

În cadrul inspecției tahografului trebuie efectuate următoarele operațiuni:

3.0. Se completează și se tipărește raportul ITLV din aplicația informatică RAR.

3.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.

3.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea și poziționarea cablurilor instalației tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.

3.3. Pentru autovehiculele din categoria M1 sau N1 care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:

a) adaptorul are marcaj de omologare;

b) adaptorul este montat și sigilat conform indicațiilor producătorului și/sau producătorului de autovehicul;

c) adaptorul are plăcuța de instalare conform Anexei IC a Regulamentului (UE) 2016/799;

d) sigiliile de pe adaptor și conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm;

e) adaptorul este montat conform indicațiilor de pe plăcuța de instalare a acestuia;

În cazul în care nu este îndeplinită cel puțin una dintre cerințele de mai sus, nu se va continua inspecția decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.

3.4. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.

3.5. În continuare se procedează după cum urmează:

a) se identifică tahograful și instalația acestuia de pe plăcuța constructor și se completează raportul ITLV, după caz;

b) se introduce o rolă de hârtie omologată și adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;

c) se efectuează un test funcțional pentru a se asigura că toate butoanele de la sloturile tahografului funcționează corect;

d) se verifică erorile afișate pe display-ul tahografului  și se consemnează pe raport, după caz;

e) se tipărește listingul de date tehnice și listingul de evenimente și abateri ale tahografului;

f) se introduce cardul de atelier în slotul 1, se descarcă și se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile dacă evenimentele și abaterile necesită analize suplimentare, apoi se continuă inspecția și se finalizează cu rezultatul admis sau respins, după caz; cardul de atelier se introduce și în slotul 2 dacă producătorul tahografului recomandă această verificare;

g) se verifică și se actualizează softul tahografului și parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea pneurilor, se verifică și reglează ora UTC, seria sigiliului mecanic înseriat a senzorului de mișcare etc);

h) se citesc seria și parametrii de securitate ai senzorului de mișcare, se  asociază senzorul de mișcare cu tahograful după deconectare;

i) se determină circumferința efectivă „l” a pneurilor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului „w”, în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui „l” se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete  ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează constanta tahografului „k”=„w”;

j) se efectuează bench-testul astfel:

- se aleg trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanțate între ele;

- se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

k) se simulează parcurgerea unei distanțe de cel puțin 1.000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

l) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al dispozitivului de inspecție. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

m) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;

n) se poziționează autovehiculul în punctul de control al poziției GNSS și se verifică coordonatele indicate de tahograf, dacă producătorul tahografului recomandă acest test înaintea testului DSRC ECHO;

o) se descarcă datele cu inspecția tahografului care se introduc în aplicația informatică RAR și se șterg codurile de eroare din memoria tahografului;

p) se scoate cardul de atelier din tahograf, se introduce în dispozitivul de inspecție și se efectuează unul sau două teste pentru modulul DSRC, după caz;

q) se tipărește un listing de 24 de ore din tahograf, un listing de date tehnice și un listing de depășiri de viteză;

r) se verifică de pe listinguri următoarele:

- dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect și corespund cu realitatea;

- dacă tahograful înregistrează operațiunea de împerechere a senzorului de mișcare;

- dacă tahograful înregistrează depășirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecția anterioară a înregistrat depășiri de viteză;

- dacă coordonatele GNSS indicate de tahograf se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20.

3.6. În cazul în care tahograful nu corespunde la verificările menţionate anterior, inspecția tahografului nu va putea fi continuată decât după remedierea defecţiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze tipul și varianta respectivă de tahograf.

3.7. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției – admis sau respins dacă defectele constatate nu pot fi remediate de către atelierul la care se efectuează ITLV.

3.8. Se înregistrează în aplicația informatică RAR rezultatul inspecției cu codurile de defect din planul de operațiuni, după caz;

3.9. Se generează seria dovezii și a sigiliului mecanic înseriat și se tipărește dovada de inspecție.

3.10. Se sigilează instalația tahografului.

3.11. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:

- autovehiculul poziționat astfel încât să reiasă că se află pe pista de inspecție a atelierului;

- dimensiunea pneului roții care transmite mișcarea la senzor;

- plăcuța constructor tahograf;

- înregistrare odometru bord autovehicul;

- sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;

- sigiliul mecanic înseriat aplicat la senzorul de mișcare;

- plăcuța de inspecție aplicată conform cerințelor din prezentele reglementări.

3.12. Se încarcă în aplicația informatică RAR înregistrările fotografice.

4. Procedura de inspecție a tahografului inteligent versiunea II

În cadrul inspecției tahografului trebuie efectuate următoarele operațiuni:

4.0. Se completează și se tipărește raportul ITLV din aplicația informatică RAR.

4.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.

4.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea și poziționarea cablurilor instalației tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.

4.3. Pentru autovehiculele din categoria M1 sau N1 care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:

a) adaptorul are marcaj de omologare;

b) adaptorul este montat și sigilat conform indicațiilor producătorului și/sau producătorului autovehiculului;

c) adaptorul are plăcuța de instalare conform Anexei IC a Regulamentului (UE) 799/2016;

d) sigiliile de pe adaptor și conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm;

e) adaptorul este montat conform indicațiilor de pe plăcuța de instalare a acestuia;

În cazul în care nu este îndeplinită cel puțin una dintre cerințele de mai sus, nu se va continua inspecția decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.

4.4. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.

4.5. În continuare se procedează după cum urmează:

a) se identifică tahograful și instalația acestuia de pe placuța constructor și se completează raportul ITLV, după caz;

b) se introduce o rolă de hârtie omologată și adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;

c) se efectuează un test funcțional pentru a se asigura că toate butoanele de la sloturile tahografului funcționează corect;

d) se verifică erorile afișate pe display-ul tahografului;

e) se tipărește listingul de date tehnice și listingul de evenimente și abateri ale tahografului;

f) se introduce cardul de atelier în slotul 1, se descarcă și se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile dacă evenimentele și abaterile necesită analize suplimentare, apoi se continuă inspecția și se finalizează cu rezultatul admis sau respins, după caz; cardul de atelier se introduce și în slotul 2 dacă producătorul tahografului recomandă această verificare;

g) se verifică și se actualizează softul tahografului și parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea pneurilor, se verifică și reglează ora UTC, tipul încărcăturii, seria sigiliului mecanic înseriat a senzorului de mișcare etc);

h) se introduce și se salvează seria sigiliului senzorului de mișcare în dispozitivul de inspecție;

i) se citesc seria și parametrii de securitate ai senzorului de mișcare, se asociază senzorul de mișcare cu tahograful după deconectare;

j) se determină circumferința efectivă „l” a pneurilor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului „w”, în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui „l” se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează constanta tahografului „k”=„w”;

k) se efectuează bench-testul astfel:

- se aleg trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanțate între ele;

- se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

l) se simulează parcurgerea unei distanțe de cel puțin 1.000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

m) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al dispozitivului de inspecție. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;

n) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;

o) se efectuează testul accelerometrului din tahograf prin metoda recomandată de producătorul tahografului;

p) se poziționează autovehiculul în punctul de control al poziției GNSS și se verifică coordonatele indicate de tahograf, dacă producătorul tahografului recomandă acest test înaintea testului DSRC ECHO;

q) se descarcă datele cu inspecția tahografului care se introduc în aplicația informatică RAR și se șterg codurile de eroare din memoria tahografului;

r) se scoate cardul de atelier din tahograf, se introduce în dispozitivul de inspecție și se efectuează unul sau două teste pentru modulul DSRC, după caz;

s) se tipărește un listing de 24 de ore din tahograf, un listing de date tehnice și un listing de depășiri de viteză;

t) se verifică de pe listinguri următoarele:

- dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect și corespund cu realitatea;

- dacă tahograful înregistrează operațiunea de împerechere a senzorului de mișcare;

- dacă tahograful înregistrează depășirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecția anterioară a înregistrat depășiri de viteză;

- dacă coordonatele GNSS indicate de tahograf se încadrează în erorile maxim tolerate  precizate în anexa nr. 20.

4.6. În cazul în care tahograful nu corespunde la verificările menţionate anterior, inspecția tahografului nu va putea fi continuată decât după remedierea defecţiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze tipul și varianta respectivă de tahograf.

4.7. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției – admis sau respins dacă defectele constatate nu pot fi remediate de către atelierul la care se efectuează ITLV.

4.8. Se înregistrează în aplicația informatică RAR rezultatul inspecției cu codurile de defect din planul de operațiuni, după caz;

4.9. Se generează seria dovezii și a sigilului mecanic înseriat și se tipărește dovada de inspecție.

4.10. Se sigilează instalația tahografului.

4.11. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:

- autovehiculul poziționat pe pista de inspecție;

- dimensiunea pneului roții care transmite mișcarea la senzor;

- plăcuța constructor tahograf;

- înregistrare odometru bord autovehicul;

- sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;

- sigiliul mecanic înseriat aplicat la senzorul de mișcare;

- plăcuța de inspecție aplicată conform cerințelor din prezentele reglementări.

4.12. Se încarcă în aplicația informatică RAR înregistrările fotografice.

5. Procedura de inspecție a limitatorului de viteză

În cadrul inspecției limitatorului de viteză trebuie efectuate următoarele operațiuni:

5.1. Se verifică prezența mărcii de omologare pe unitatea de comandă a limitatorului.

5.2. Se verifică sigiliile de pe carcasele care protejează părțile interioare ale limitatorului de viteză precum şi sigiliile de pe instalație. Aceste sigilii trebuie să fie amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm.

5.3. Se verifică funcționarea mecanismelor de acționare (pârghii, actuatori, supape pneumatice, etc).

5.4. Se verifică starea, fixarea şi poziţionarea cablurilor limitatorului de viteză. Aceste cabluri trebuie să nu atingă părţile autovehiculului aflate în mişcare, să nu fie poziţionate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate. Nu este admisă prezenţa unor dispozitive de manipulare a limitatorului de viteză pe aceste cabluri.

5.5. Se verifică dacă viteza fixată (Vset) este reglată conform prevederilor art. 9 alin. (3) din prezentele reglementări prin intermediul dispozitivului de inspecție al tahografului sau a dispozitivului pentru măsurarea şi reglarea vitezei setate, după caz.

5.6. Se eliberează anexa nr. 6 după caz.

5.7. În cazul în care limitatorul de viteză nu corespunde la verificările menţionate la punctele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 și 5.5, inspecția limitatorului de viteză nu va putea fi continuată decât după remedierea defecţiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze sau să repare tipul respectiv de limitator de viteză.

5.8. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției – admis/respins.

5.9. Se înregistrează în aplicația informatică RAR, Vset și rezultatul inspecției.

5.10. Se tipărește dovada de inspecție și plăcuța de instalare.

5.11. Se sigilează elementele instalației limitatorului de viteză la care s-a intervenit în decursul inspecției precum și cele lipsă sau la care s-a constatat că integritatea lor a fost violată.

5.12. Se efectuează o înregistrare fotografică a unității de comandă cu seria lizibilă doar în cazul celor care funcționează independent sau cu semnal de viteză de la un tahograf analogic.

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 61 la reglementări)

### Procedura de eliberare a declarației de limitare a vitezei

Se verifică documentele de înmatriculare ale autovehiculului pentru care se eliberează declarația.

Se citeste, prin intermediul OBD, cu dispozitivului pentru măsurarea şi reglarea vitezei setate valoarea Vset programată.

Se tipărește raportul care contine următoarele date:

- număr identificare vehicul;

- lungimea desfășurată a anvelopei;

- constanta K;

- dimensiunea anvelopelor;

- viteza setată;

Se completează declarația de limitare a vitezei, în două exemplare.

Se completează datele în „Registrul declarațiilor de limitare a vitezei”.

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 62 la reglementări)

Registrul declarațiilor de limitare a vitezei

| Nr. Crt./Dată | Proprietar autovehicul | Autovehicul |  | Viteza setată (Vset) |  | Constanta sistemului integrat de limitare (K) | Dimensiune anvelopă | Lungime desfășurată a anvelopei (l) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Număr de Identificare | Nr. înmatriculare |  |  |  |  |  |  |

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7 la reglementări)

Declarație de dezinstalare a tahografului

Nr. ...................../data .............................

Tahograful:

- Tip și variantă ........................................................................

- Număr de omologare ..............................................................

- Serie ........................................................................................

- An fabricație ...........................................................................

Care se află în bordul autovehiculului:

- Marcă și tip .............................................................................

- Număr înmatriculare ...............................................................

- Număr identificare ..................................................................

Se pot descărca date:

- Nu. Motivul ...........................................................................

- Parțial. Motivul ......................................................................

Verificarea a fost efectuată de către:

- Persoana atestată ....................................................................

- Operator economic .................................................................

- Adresă / punct de lucru .........................................................

Tahograful:

- A fost dezinstalat, nu este funcțional și a fost predat către proprietar/utilizator

- A fost dezinstalat, nu este funcțional și este păstrat la ATLV

- A fost dezinstalat, este funcțional și a fost predat către proprietar/utilizator

- A fost dezinstalat, este funcțional și este păstrat la ATLV

Se poate instala pe autovehiculul:  Marca.........................Tip.............................

| Persoană atestată, | Proprietar / utilizator autovehicul, |
| --- | --- |
| semnătură | semnătură |

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 71 la reglementări)

Procedura de emitere a declarației de dezinstalare a tahografului

Personalul din cadrul ATLV va proceda după cum urmează:

- verifică integritatea carcasei tahografului;

- verifică integritatea sigiliilor carcasei tahografului;

- verifică plăcuța constructorului tahografului;

- verifică funcționarea corespunzătoare a afișajului și a tastaturii tahografului;

- verifică funcționarea corespunzătoare a sloturilor tahografului;

- descarcă datele din tahograful dezinstalat.

După verificările anterioare personalul din cadrul ATLV, emite Declarația de dezinstalare, fiind obligat să salveze, într-un folder organizat pe an/lună/zi, redenumit cu numărul declarației, individual pentru fiecare tahograf, documentul de înmatriculare al autovehiculului din care să reiasă trasabilitatea dezinstalării tahografului, capturi foto cu sigiliile de carcasă tahograf, plăcuța constructorului, partea frontală, din care să rezulte că tahograful este sau nu este deteriorat și descărcărcarea completă a datelor din tahograf.

Pe declarație se menționează dacă tahograful este reintegrabil sau nu și tipul autovehiculului pe care se poate instala.

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la reglementări)

REGISTRUL AUTO ROMÂN

AUTORIZAȚIE TEHNICĂ

Nr. ......./.............

În conformitate cu prevederile HG nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMTI nr. 3.850/2024 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de instalare, reparare și inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi – RNTR 8, cu modificările ulterioare și completările ulterioare, se autorizează:

........................................................................................................................

cu sediul social în ..................................................................................................., C.U.I. ......................., să desfășoare activități conform specificației de pe verso, în unitatea din .........................................................................................., identificată prin coordonatele GPS ..................................................................................................

# Marca sigiliului acordat:  ..................

Prezenta autorizaţie este valabilă până la*) ....................................

Registrul Auto Român

Director General,

*) Începând cu 1 mai 2026, autorizațiile tehnice sunt emise pe termen nelimitat

Anexa nr. 8 la reglementări

verso

COD ATELIER ...................................

| Activitate | Tahograf / limitator de viteză | Limitări generale |
| --- | --- | --- |
| Inspecție | Tahografe mecanice: tip ............................................................... analogice: tip ............................................................... digitale: tip ..................varianta................................... inteligente versiunea 1: tip...............varianta............... inteligente versiunea 2: tip...............varianta............... |  |
|  | Limitatoare de viteză tip ................................................................................. |  |
| Instalare | Tahografe analogice: tip ............................................................... digitale: tip ..................varianta................................... inteligente versiunea 1: tip...............varianta............... inteligente versiunea 2: tip...............varianta............... |  |
|  | Limitatoare de viteză tip ................................................................................. |  |
| Reparare | Tahografe mecanice: tip ............................................................... analogice: tip ............................................................... |  |
|  | Limitatoare de viteză tip ................................................................................. |  |

ATLV autorizate pentru instalare pot înlocui senzori de mișcare, cabluri, module DSRC, antene DSRC și antene GNSS.

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 15 la reglementări)

CERTIFICAT DE INSTRUIRE

PENTRU ACTIVITATEA DE INSPECŢIE, INSTALARE ȘI/SAU REPARARE TAHOGRAFE

Serie ..……….Nr. …….

Data: ...........................

Dl. / Dna.:

CNP :

Profesia :

A absolvit programul de inspecție/instalare/reparare tahografe

în data de .............……............. cu durata de …....… ore, organizat de ............................................................................. cu sediul în localitatea………………….................. județul/sector ....………………….............................

și a promovat examenul de absolvire în anul.......... luna ........... ziua .........cu nota.............,

deține competența de a efectua inspecția, instalarea și/sau repararea tahografelor cu:

- dispozitivele de inspecție: tip .................... variantă .....................

- aplicația ..............................

conform suplimentului descriptiv al certificatului.

DIRECTOR PROGRAM,

Anexa nr. 15 la reglementări

verso

SUPLIMENT DESCRIPTIV

AL CERTIFICATULUI DE INSTRUIRE  PENTRU ACTIVITATEA DE INSPECŢIE, INSTALARE ȘI/SAU REPARARE TAHOGRAFE

Serie ...............Nr. .................

Nivelul de competențe:

1.1. inspecție tahografe

- mecanice: tip...............

- analogice: tip...............

- digitale: tip................varianta...............

- inteligente versiunea 1: tip...............varianta...............

- inteligente versiunea 2: tip............... varianta...............

1.2. instalare tahografe

- analogice: tip...............

- digitale: tip................varianta...............

- inteligente versiunea 1: tip...............varianta...............

- inteligente versiunea 2: tip............... varianta...............

1.3. reparare tahografe

- mecanice: tip...............

- analogice: tip...............

1.4. reintegrare tahografe

- analogice: tip...............

- digitale: tip................varianta...............

- inteligente versiunea 1: tip...............varianta...............

- inteligente versiunea 2: tip............... varianta...............

Durata (ore)                                                                        total: ............................................

din care:                                                                              pregătire teoretica:.......................

pregătire practică: .......................

DIRECTOR PROGRAM,

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 151 la reglementări)

CERTIFICAT DE INSTRUIRE

PENTRU ACTIVITATEA DE INSPECŢIE, INSTALARE ȘI/SAU REPARARE

LIMITATOARE DE VITEZĂ

Serie ..……….Nr. …….

Data: ...........................

Dl. / Dna.:

CNP :

Profesia :

A absolvit programul de inspecţie/instalare și/sau reparare limitatoare de viteză

în data de ……............. cu durata de …… ore, organizat de ............................................................................. cu sediul în localitatea………………….................. județul/sector ....………………….............................

și a promovat examenul de absolvire în anul.......... luna ........... ziua .........cu nota.............,

deține competența de a efectua:

- inspecția limitatoarelor de viteză;

- instalarea și/sau repararea limitatoarelor de viteză cu dispozitivul pentru măsurarea şi reglarea vitezei: ......................................................................

conform suplimentului descriptiv al certificatului.

DIRECTOR PROGRAM,

Anexa nr. 151 la reglementări

verso

SUPLIMENT DESCRIPTIV

AL CERTIFICATULUI DE INSTRUIRE  PENTRU ACTIVITATEA DE INSPECŢIE, INSTALARE ȘI/SAU REPARARE LIMITATOARE DE VITEZĂ

Serie ...............Nr. .................

Nivelul de competențe:

1. inspecţie  limitatoare de viteză

-	tip................

2. instalare  limitatoare de viteză

-	tip................

3.reparare  limitatoare de viteză

- tip................

Durata (ore)                                                                        total: ..........................

din care:                                                                              pregătire teoretica:......................

pregătire practică: ........................

DIRECTOR PROGRAM,

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 16 la reglementări)

CERERE – TIP

de evaluare a capabilității tehnice pentru desfășurarea de activități de instalare, reparare și/sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză

autorizare inițială					□

extindere autorizare					□

reautorizare / menținere autorizare		□

1. Denumire operator economic:

…………………………………………………………………………………..............................

2. Adresă sediu social:

…………………………………………………………………………………...............................

3. Adresă sediu unde se desfășoară activitățile:

…………………………………………………………………………………...............................

4. Coordonatele GPS ale sediului unde se desfășoară inspecția tahografelor inteligente:

……………………………………………………………………………………………………....

5. Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului:

……………………………………………………………………………………............................

6. Cod unic de înregistrare: …………………………………………………………………………

7. Cont bancar: ……………………………………………………………………………………...

8. Bancă: …………………………………………………………………………….........................

9. Telefon: ……………………………….……. Fax: ……………………………………………..

10. Adresă e-mail: …………………………………………………………………………………..

| Activitate | Tahograf / limitator de viteză | Limitări generale |
| --- | --- | --- |
| Inspecție | Tahografe mecanice: tip ............................................................... analogice: tip ............................................................... digitale: tip ..................varianta................................... inteligente versiunea 1: tip...............varianta............... inteligente versiunea 2: tip...............varianta............... |  |
|  | Limitatoare de viteză tip ................................................................................. |  |
| Instalare | Tahografe analogice: tip ............................................................... digitale: tip ..................varianta................................... inteligente versiunea 1: tip...............varianta............... inteligente versiunea 2: tip...............varianta............... |  |
|  | Limitatoare de viteză tip ................................................................................. |  |
| Reparare | Tahografe mecanice: tip ............................................................... analogice: tip ............................................................... |  |
|  | Limitatoare de viteză tip ................................................................................. |  |

13. Program de lucru:

Ziua		Orele

Luni		de la ……………………. până la ……………………..

Marți		de la ……………………. până la ……………………..

Miercuri	de la ……………………. până la ……………………..

Joi		de la ……………………. până la ……………………..

Vineri		de la ……………………. până la ……………………..

Sâmbătă	de la ……………………. până la ……………………..

14. Lista echipamentelor de măsurare disponibile:

| Echipament | Marcă | Tip | Serie | Data ultimei verificări metrologice/etalonări/calibrări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispozitiv portabil pentru inspecția tahografelor |  |  |  |  |
| Stand pentru repararea tahografelor |  |  |  |  |
| Stand cu role libere cu dispozitiv de ancorare |  |  |  |  |
| Stand de frânare adaptat |  |  |  |  |
| Manometru pentru măsurarea presiunii din pneurile autovehiculelor |  |  |  |  |
| Cheie dinamometrică |  |  |  |  |
| Șubler |  |  |  |  |
| Multimetru |  |  |  |  |
| Ruletă |  |  |  |  |
| Dispozitiv optic de măsurare a distanței |  |  |  |  |
| Dispozitiv pentru măsurarea şi reglarea vitezei setate a limitatoarelor de viteză |  |  |  |  |

15. Lista personalului atestat:

| Nume și prenume | Atestat |  | Permis de conducere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serie | Dată | Categorie | Valabilitate |

16. Documente atașate la prezenta cerere:

□ copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului;

□ declarație de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate;

□ copii ale documentelor care atestă angajarea de către operatorul economic a personalului din cadrul ATLV, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă;

□ copii ale permiselor de conducere pentru personalul atestat;

□ copii ale documentelor care atestă că personalul ATLV este instruit de producătorul tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru a desfășura activități de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau activități de inspecție, instalare și/sau reparare a limitatoarelor de viteză, după caz

□ planul punctului de lucru (locație, pistă, hală, birou, utilaje, spații de parcare, după caz);

□ buletine de verificare metrologică, certificate de etalonare și certificate de calibrare, după caz, pentru dispozitivele de măsurare din dotarea ATLV.

Datele completate corespund cu situaţia la zi la data transmiterii cererii.

Persoana care a completat cererea şi care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:

Numele şi prenumele: .......................…………..............................................................................

Funcţia: .......................................…………....................................................................................

Semnătura: ...........……………			Data: ....................………………….

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 18 la reglementări)

Nr. intrare

...................……………

Data

…………/………/....………

CERERE-TIP DE AGREARE

Către,

REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.

1. Subsemnatul(a) ………………………………………………………………….........................

în calitate de ……........................…………………………………………………………………....

2. pentru  operatorul economic:

……………………………………………………………………… având nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului………………………, codul unic de înregistrare ……………………………..;

3. cu sediul în: localitatea……………………………………………………………….,          str. ……………………………………………………....,  nr. ………,  bloc ……,   scara ……,                 etaj ……., ap. ………, județ/sector ………………………………, cod poștal ………………., telefon ……………………, fax ……………………, e-mail .....................……………………, website ……………………………………, solicit agrearea în vederea efectuării instruirii pentru inspecția tahografelor cu dispozitivele de inspecție, conform tabelului:

| Dispozitiv inspecție | Tahograf |
| --- | --- |
| Tip ....... varianta .......... | mecanice: tip ................................................................. analogice: tip ................................................................. digitale: tip .................... varianta ................................. inteligente versiunea 1: tip .............. varianta............. inteligente versiunea 2: tip .............. varianta............. |

4. Număr maxim de cursanți într-o grupă: ............ persoane

Semnătura:								Data

…………………………...........				        ………./.……./…………..

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 19 la reglementări)

REGISTRUL AUTO ROMÂN

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr. ......./.............

Operatorul economic: .....................................................................................................................................

cu sediul în: .....................................................................................................................................................

este agreat să desfășoare un program de instruire în vederea atestării persoanelor care desfășoară activități de inspecție a tahografelor, conform specificației de pe verso, la sediul din .........................................................................................................................................................................

Valabil de la data de ............................................până la data de ...........................................

Registrul Auto Român

Director General,

ANEXA nr. 19 la reglementări

verso

ANEXĂ

| Dispozitiv inspecție | Tahograf |
| --- | --- |
| Tip ....... varianta .......... | mecanice: tip ................ analogice: tip ................ digitale: tip ................ varianta .............. inteligente versiunea 1: tip .............. varianta............ inteligente versiunea 2: tip .............. varianta............. |

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 21 la reglementări)

COD ATLV   ………………….......

PROCES VERBAL

încheiat în ziua …….. luna ……. anul ……

la sediul / pct. lucru ………………………………… …………………….

Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………, inspector în cadrul DMAVTLV în termenul prevederilor art. 62 din OMTI 3850/2024 – RNTR 8 am constatat următoarele:

1. La data de …………………….., ca urmare a activității de supraveghere desfășurată la punctul de lucru din …………………..………………. str. ……………………………… nr. ……………….. județul (sector)…………………………. , aparținând  ……………………………………………………………. în prezența d-lui / d-nei …………………………………………………………………… care s-a recomandat a fi …………………………………………………………………, s-a stabilit:                                                                    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ultima prestație din registrul de evidență a activitații: număr ………….….. data …………………..

3. Măsuri dispuse în conformitate cu prevederile legale:

În conformitate cu prevederile art. ………………………………………………………. din Anexa la OMTI nr. 3.850/2024 – RNTR 8 și ale art. …………………………………………………………. din Contractul de Autorizate și Supraveghere Tehnică nr. ……. / ……………………., ca urmare a suspendării/anulării autorizației tehnice nr. ………  / ………… și / sau a Certificatului de atestare al d-lui …………………………………………… angajat al ATLV , CNP  ……………………………… posesor al cardului de atelier seria …………………………..începând cu data de ………………………. până la …………………………………………………… . Cardul de atelier a fost preluat de către inspectorul R.A.R. /  PV de resitutire a cardului tahograf  la Agenția Teritorială …………….. nr. ………….. data ………… .

4. Dovezile de inspecție,  împreună cu elementele de sigilare începând cu seria …………………………. până la seria ……………………….. se predau către reprezentanța R.A.R. ......................

5. Poansonul ce conține marca de sigilare RO...............

Prin semnarea Procesului Verbal, încheiat în 2 (două) exemplare, operatorul economic recunoaște că i s-a înmânat un exemplar.

Procesul verbal conține …….. pagini, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, din care a fost difuzat operatorului economic autorizat un exemplar și R.A.R. un exemplar.

Nume și Prenume 					    	      Nume și Preunume

Semnătura reprezentantului RAR				     Semnătura reprezentantului ATLV